Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация Череновского сельского поселения

Муниципальный договор от 02.12.2022г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В                          ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Череновского сельского поселения                               муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Санкт-Петербург

2022

Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация Череновского сельского поселения

Муниципальный договор от 02.12.2022г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В                          ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Череновского сельского поселения                               муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Генеральный директор							В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2022

Авторский коллектив:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор, главный инженер проекта | В.А.Котлярова |
|  | Главный архитектор проекта | Т.А. Шатаева |
|  | Главный архитектор проекта | А.В. Слесарева |
|  | Главный инженер проекта | А.В. Половников |
|  | Главный инженер проекта | Е.В. Александрова |
|  | Инженер-экономист | И.В. Рассадникова |
|  | Инженер-проектировщик | Н.М. Смирнова |

Состав проекта:

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положение о территориальном планировании | н/с |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | н/с |

Графические материалы

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ территорий объектов культурного наследия | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов | 1:10 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Череновского сельского поселения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ функциональных зон | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объекта капитального строительства, федерального, регионального и местного значения, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, федерального, регионального и местного значения уровня муниципального района и уровня поселения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | 1:10 000 | н/с |

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

Введение	8

1. Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития	12

1.1. Общая характеристика территории	13

1.1.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения	13

1.2. Природные условия и ресурсы	16

1.2.1. Климат		16

1.2.2. Рельеф и геологическое строение	21

1.2.3. Гидрогеологические условия, гидрологические условия	22

1.2.4. Почвы		23

1.2.5. Растительность	25

1.2.6. Выводы	26

1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации	26

1.3.1. Описание границ Череновского сельского поселения	26

1.3.2.Функционально-планировочная организация территории	26

1.3.3. Анализ современного функционального использования территорий  Череновского сельского поселения	27

1.3.4. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения	32

1.4. Анализ социально-экономического состояния территории	32

1.4.1. Население и современная демографическая ситуация	32

1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения	34

1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания	34

1.4.3.1. Система образования	34

1.4.3.2. Система здравоохранения	38

1.4.3.3. Физическая культура и спорт	38

1.4.3.4. Организация досуга	39

1.4.3.5. Бытовое обслуживание	40

1.5. Жилой фонд	40

1.6. Анализ состояния транспортной инфраструктуры	41

1.6.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть	41

1.6.2. Анализ организации пассажирского сообщения	43

1.6.3. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой	43

1.7. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения	44

1.8. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	44

1.8.1. Водоснабжение	44

1.8.2. Канализация	47

1.8.3. Теплоснабжение	47

1.8.4. Газоснабжение	47

1.8.5. Электроснабжение	48

1.8.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	48

1.9.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды	49

1.9.1. Состояние почвенного покрова	50

1.9.2. Атмосферный воздух	51

1.9.3. Загрязнение поверхностных и грунтовых вод	52

1.9.4. Водные ресурсы	53

1.9.5. Шумовая обстановка	53

1.10. Оценка организации санитарной очистки территории	53

1.11. Природно-экологический каркас территории	56

1.11.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Череновского сельского                     поселения		57

1.12. Зоны с особыми условиями использования территории	57

1.12.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны	58

1.12.2. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности	62

1.12.3. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы	62

1.12.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	67

1.12.5. Санитарно-защитные зоны	70

1.12.6. Придорожные полосы от автомобильных дорог	73

1.12.7. Зоны месторождений полезных ископаемых	74

1.12.8. Технические охранные зоны инженерных сетей	74

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию	76

2.1. Функционально-планировочная организация территории	76

2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры	76

2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории	76

2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Череновского сельского поселения	78

2.2. Социально-экономическое развитие	84

2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения	84

2.2.2. Демографический прогноз	85

2.2.3. Развитие экономической базы	87

2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания (объектов местного значения муниципального района)	87

2.2.4.1. Образование	92

2.2.4.2. Здравоохранение	92

2.2.4.3. Физкультура и спорт	92

2.2.4.4. Культура	93

2.2.4.5. Бытовое обслуживание	94

2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	94

2.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство	94

2.3. Развитие транспортной инфраструктуры	96

2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры	96

2.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры	96

2.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры	97

2.3.3.1. Развитие внешнего транспорта	97

2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта	98

2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	100

2.4.1. Водоснабжение	100

2.4.2. Канализация	103

2.4.3. Теплоснабжение	105

2.4.4. Газоснабжение	105

2.4.5. Электроснабжение	106

2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	107

2.5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территории поселения, оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых к размещению на территории поселения объектов регионального и местного значения муниципального района «Ивнянский район», их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми  условиями использования территории	107

2.6. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды	112

2.6.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	112

2.6.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей                    среды		112

2.6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	113

2.6.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения	113

2.6.5. Мероприятия по охране почв	113

2.6.6. Мероприятия по защите от шума	113

2.6.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов	114

2.7. Развитие зеленых насаждений Череновского сельского поселения	115

2.7.1. Задачи по развитию зеленых насаждений	115

2.7.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений	116

2.8. Санитарная очистка территории	123

2.9. Инженерная подготовка территории	124

2.10. Перечень и характеристика возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	125

2.11. Перечень и характеристика существующих и возможных источников ЧС техногенного характера	129

2.12. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	142

- Введение

Генеральный план Череновского сельского поселения муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области разработан ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» по заказу администрации Череновского сельского поселения на основании Муниципального договора от 02.2.2022 г.

В основу настоящего документа положена концепция генерального плана Череновского сельского поселения муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области, разработанного ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2022 г.

В Генеральный план Череновского сельского поселения, утвержденный Распоряжением департамента строительства и транспорта Белгородской области №119 от 28.02.2022 года, в соответствии с Распоряжением Администрации Череновского сельского поселения муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области от 20 декабря 2022 года №44 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Череновского сельского поселения муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области» внесены следующие изменения:

Проектом предусмотрено:

1. Изменение функциональной зоны застройки индивидуальными жилыми домами на функциональную зону отдыха для следующих земельных участков:

- для земельного участка площадью 1,114 га, расположенного в северо-восточной части с. Песчаное, в районе ул. Нижняя;

- для земельного участка площадью 0,614 га, расположенного в центральной части с. Череново, в районе ул. Нижняя, рядом со зданием школы;

- для земельного участка площадью 1,983 га, расположенного в северной части с. Череново, в районе ул. Нижняя.

2. Изменение функциональной зоны сельскохозяйственных угодий на функциональную зону отдыха для земельного участка площадью 0,054, расположенного около северной границы с. Череново;

3. Установлена функциональная зона кладбищ для земельного участка площадью 1,2062 га, расположенного северо-восточнее границы с. Череново.

С учетом вышесказанного внесены соответствующие изменения в текстовые материалы Генерального плана Череновского сельского поселения, утвержденного Распоряжением департамента строительства и транспорта Белгородской области №119 от 28.02.2022 года, Том II «Материалы по обоснованию генерального плана» изложен в новой (настоящей) редакции.

Генеральный план поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом территориального планирования муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории Череновского сельского поселения, установленных законом Белгородской области от 20 декабря 2004 года №159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района».

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2021 г. (2022 г.).

Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана Череновского сельского поселения – 2021- 2031 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Череновского сельского поселения – 2021 - 2041 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2041- 2051 год.

Решения генерального плана предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах.

Генеральный план Череновского сельского поселения разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учётом требований:

Федеральных законов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ с изменениями и дополнениями

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74 –ФЗ с изменениями и дополнениями;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200–ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 2007 года № 196-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 года № 7-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ с изменениями и дополнениями.

Областных законов

- Закон Белгородской области от 10 июля 2007 г. № 13 «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области (в ред. законов Белгородской области от 02.11.2011 № 69, от 03.10.2013 № 228, от 03.06.2015                     № 358, от 17.06.2015 № 361, от 18.06.2015 № 371);

- Закон Белгородской области от 20 декабря 2004 года №159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района»;

- Постановление Правительства Белгородской области от 25.04.2016 № 100-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Белгородской области»; Решение Муниципального совета муниципального района «Ивнянский район» от 31 марта 2015 года № 12/149 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования смешанной застройки в Ивнянском районе»

Иных нормативно-правовых актов и технических регламентов

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

- Постановление Госстроя РФ «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29 октября 2002 года №150 (СНиП 11-04-2003);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007  №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- Методика расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений, утвержденная Главгосэнергонадзором России 14.10.1996;

- СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» с изменениями и дополнениями;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» от 19 октября 1999 г. с изменениями и дополнениями;

- Приложение к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года №19  «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- и другие.

При подготовке генерального плана Череновского сельского поселения учтена ранее разработанная градостроительная документация, в т.ч.:

- Схема территориального планирования Белгородской области, разработанная НМЦ «Теринформ» ЦНИИП градостроительства РААСН 2007 г и утвержденная в 2011 году;

- Схема территориального планирования муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области, разработанная государственным унитарным предприятием «Архитектурно-планировочное бюро» и утвержденная в 2009 году.

- Генеральный план Череновского сельского поселения Ивнянского района Белгородской области», разработанный государственным унитарным предприятием «Архитектурно-планировочное бюро» и утвержденный в 2011 году.

- Внесение изменений в Генеральный план Череновского сельского поселения муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области, разработанный ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» и утвержденный в 2018 году.

Генеральный план поселения разработан на основе оцифровки картографических материалов масштаба 1:10000 на территорию поселения на бумажной основе и масштаба 1:2000 на  населенные пункты в виде ортофотопланов или растровых материалов топографических планов прошлых лет, предоставляемых Заказчиком; материалов цифровой базы данных спутниковых изображений с КА «GeoEye», «WorldView-1», «WorldView-2», «QuickBird»  2014 – 2016гг, а так же векторных материалов кадастрового деления.

В результате созданная цифровая картографическая основа для разработки электронной версии схем генерального плана и правил землепользования и застройки поселения  полностью соответствует современному состоянию местности, выполнена в системе координат МСК-31.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе  MapInfo Professional.

- Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития

Анализ состояния территории Череновского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития (комплексная оценка территории) проводится с целью определения типологических, ценностных и балансовых характеристик территории поселения, анализа сложившейся градостроительной ситуации и определения параметров развития территории поселения в средне- и краткосрочной перспективе.

Настоящий раздел содержит анализ существующего положения территории, в т.ч. оценку природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории.

Кроме того, данный раздел направлен на  выявление существующих проблем развития территории с целью формирования мероприятий, предназначенных для их решения.

При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – зоны с особыми условиями использования территории,  в т.ч. охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Общая характеристика территории

Территория Череновского сельского поселения расположена в северной части муниципального района «Ивнянский район» и имеет смежные границы:

- на севере и востоке - с Курской областью;

- на юге - с городским поселением «поселок Ивня»;

- на западе - с Хомутчанским сельским поселением.

Границы Череновского сельского поселения установлены законом Белгородской области от 20 декабря 2004 года №159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района».

Территория поселения вытянута с севера на юг на 10,3 км. С запада на восток на              9,1 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 5909,0 га. Численность населения на 01.01.2017 г. – 1168 человек.

В состав Череновского сельского поселения входят 4 населённых пункта: с.Череново, с. Песчаное, х. Череновские Выселки, х. Степь общей площадью 534,5 га.

Административным центром Череновского сельского поселения является село Череново. Населенный пункт расположен в 14 км к северо-западу от п. Ивня.

Транспортная инфраструктура Череновского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом.

Транспортная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог местного значения IV технической категории «Ивня – Песчаное – Череново», проходящей по  территории сельского поселения с юга на север, «Песчаное – Хомутцы» в северной части поселения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

    - Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

К стратегическим задачам развития потенциала Череновского сельского поселения относятся:

-  создание условий для стабильного развития поселения;

- обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

-  повышение уровня привлекательности поселения;

- укрепление физического здоровья населения, признание ценностей здорового образа жизни;

- повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодежи;

- повышение уровня культурно-досуговой деятельности;

- создание благоприятного инвестиционного климата для развития экономики;

- обеспечение поддержки развития действующих и создание перспективных промышленных производств;

- создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных предприятий;

- поддержка развития  предпринимательской инициативы;

- увеличение доходов и оптимизация бюджета муниципального образования

- улучшение демографической ситуации и создание условий для укрепления здоровья населения;

- повышение уровня образования и культуры;

- обеспечение социальной защищенности и занятости населения;

- обеспечение безопасных условий проживания;

- развитие гражданского сообщества и воспитание молодого поколения;

- создание условий для устойчивого функционирования  транспортной системы;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и качества предоставляемых услуг;

- обеспечение населения жильём с учётом приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»;

- комплексное благоустройство населённых пунктов.

Мероприятия Программ и подпрограмм, сроки, источники и объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов (местный бюджет/областной бюджет/федеральный бюджет/внебюджетное финансирование), достигнутых результатов в предшествующий период реализации Программ.

Ниже представлены сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения на территории Череновского сельского поселения.

1. Программа «Социально-экономическое развитие Череновского сельского поселения на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Череновского сельского поселения муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области №18а от 17.10.2014 г.

Задачи программы:

1. Создание благоприятных социально-экономических условий проживания населения;

2. Организация взаимодействия между, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

3. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

5. Ликвидация свалок бытового мусора;

6. Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие  навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами;

7. Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм;

8. Санитарно-эпидемиологический надзор качества питьевой воды в колодцах;

9. Формирование здорового образа жизни, создание условий для приобщения различных слое населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

2. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Череновского сельского поселения муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области на 2017-2025 годы, утвержденная решением земского собрания Череновского сельского поселения третьего созыва муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области №61/4 от 08.12.2017 г.

Задачи программы:

1. Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Череновского сельского поселения;

2. Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры;

3. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения поселения;

4. Сбалансированное	перспективное	развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения поселения;

5. Достижение расчётного уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры.

3. Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры

муниципального образования Череновского сельского поселения на 2017-2020 годы и перспективой до 2032 года», утвержденная решением земского собрания Череновского сельского поселения третьего созыва муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области № 61/3 от 08.12.2017 г.

Задачи программы:

1. Повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения;

2. Повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов;

3. Повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения;

4. Эффективное развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью сельского поселения;

5. Создание условия для управления транспортным спросом;

6. Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

7. Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

8. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры;

9. Снижение негативного воздействия транспорта на Окружающую среду;

10. Создать условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения.

4. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Череновского сельского поселения Ивнянского района Белгородской области на 2015-2025 годы, утвержденная решением земского собрания Череновского сельского поселения муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области №15/1 от 15.01.2015 г.

Задачи программы:

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

2. Взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

4. Повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования;

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энерго эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования;

  - Природные условия и ресурсы

    - Климат

Климат Ивнянского района предопределяется расположением в лесостепной зоне. Территория района расположена в северо-западном агроклиматическом районе области. Климат района умеренно-континентальный и характеризуется большой годовой амплитудой температур, сравнительно мягкой зимой и частыми оттепелями и снегопадами, теплым продолжительным летом и умеренным увлажнением с преобладанием летних осадков над зимними.

Зимний период устанавливается не сразу, потому что в начале зимы южные циклоны, разрушают полосу высокого давления, вызывая неустойчивую погоду со снегопадами, метелями, смену морозных дней на оттепели, иногда снежный покров отсутствует. Такие годы с резкими колебаниями температур при отсутствии снежного покрова неблагоприятны для развития озимых культур. Устойчивый снежный покров обладает хорошими термоизоляционными свойствами и образуется в первой половине декабря.

Продолжительность безморозного периода 150 дней. Это период самой высокой микробиологической активности в почве. При непосредственном участии микроорганизмов в почве происходит разложение органических остатков, накопление; перегноя. Продолжительность периода активной вегетации растений составляет 189 дней.

На распределение осадков и температуры большое влияние оказывает рельеф местности. На выпуклых формах рельефа (вершинах и склонах холмов) длительность безморозного периода - на 20 дней больше, чем на открытом ровном месте, а в долинах холмистой местности – на 15 дней меньше. Число дней с температурой выше 0є достигает 227 дней, абсолютной минимум - 37° , а максимум + 39° (Сухая Солотина).

Переход температуры воздуха через 5° считается началом (13.IV) весеннего и окончанием (20.10) осеннего сезонов. Число дней с этой температурой составляет 169 и служит показателем вегетационного периода, потому что даты перехода через этот предел совпадают с началом и окончанием вегетации озимых зерновых культур, многолетних трав и древесной растительности .

Переход температуры через 10°С весной (29.IV), осенью (29.09). Продолжительность этого периода 158 дней. Весенняя дата является надежным показателем теплообеспеченности культур. При этой температуре наблюдается активизация ростовых процессов. Продолжительность периода с температурой выше +15°С может служить показателем наиболее благоприятных условий для возделывания, теплолюбивых культур.

Солнечное сияние. Приход солнечной радиации около 4х106 кДж/(м2*мин).

Таблица 1

Продолжительность и суточный ход солнечного сияния.

| Месяц | Продолжи- тельность, ч | Среднее квадратиче- ское откло- нение, ч | Отклонение наблюдавшееся продолжительности к возможной, % | Средняя продолжительность за день с солнцем, ч | Число дней без солнца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 51 | 31 | 19 | 3,9 | 18 |
| II | 74 | 34 | 26 | 4,8 | 13 |
| III | 104 | 36 | 28 | 5,5 | 12 |
| IV | 160 | 43 | 39 | 6,4 | 5 |
| V | 254 | 50 | 53 | 8,8 | 2 |
| VI | 280 | 44 | 57 | 9,7 | 1 |
| VII | 287 | 36 | 58 | 9,6 | 1 |
| VIII | 257 | 36 | 57 | 8,6 | 1 |
| IX | 184 | 35 | 48 | 6,8 | 3 |
| X | 117 | 37 | 35 | 5,6 | 9 |
| XI | 43 | 21 | 16 | 3,3 | 18 |
| XII | 29 | 16 | 12 | 3,2 | 22 |
| Год | 1840 | 143 | 41 | 7,1 | 105 |

Атмосферная циркуляция. Особенность  атмосферной циркуляции выражается приходом морских воздушных масс атлантического происхождения с одной стороны, с другой стороны - континентального тропического воздуха из Средней Азии, с мало измененными свойствами. В конечном  счете, местный климат зависит от преобладания атлантического и континентального воздуха. Характер атмосферной циркуляции в течение большей части года обеспечивает преобладание юго-западных, западных и южных ветров. В холодную часть года преобладают западные, юго-западные  и южные ветры. В летние месяцы направление ветра менее устойчиво.

Ветер. Скорость ветра меняется по сезонам года и колеблется в пределах 3,8-5,9м/с. Сведения приведены по материалам АМСГ Белгород за период январь 1998-апрель 2003г.

Таблица 2

Направления ветров (по СНиП 23-01-99*)

| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | ЮЗ |
| --- | --- |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | 5,9 |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 5,3 |

Таблица 3

Повторяемость направлений ветра по месяцам и за год

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За год | 11 | 13 | 13 | 8 | 14 | 14 | 17 | 10 |
| За теплый период | 17 | 18 | 13 | 8 | 8 | 9 | 15 | 12 |
| За холодный период | 8 | 11 | 13 | 9 | 15 | 18 | 17 | 9 |

Таблица 4

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,6 | 5,9 | 5,6 | 5,0 | 4,8 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 5,4 | 5,1 | 4,8 |

В отдельные годы наблюдаются засухи. Суховеи наиболее часто наблюдаются в начале и конце лета, когда сухие юго-восточные ветры приносят нагретые массы воздуха с низкой влажностью. Такие ветры усиливают испарение влаги из почвы и являются губительными для растений. Длительность суховейных периодов от2-3 дней до недели.

Температура. Средняя температура воздуха составляет 6,40. Самый холодный месяц - январь, а самый теплый - июль.

Таблица 5

Средняя месячная и годовая температура воздуха (оС)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,5 | -6,4 | -2,5 | 7,5 | 14,6 | 17,9 | 19,9 | 18,7 | 12,9 | 6,4 | -0,3 | -4,5 | 6,4 |

Таблица 6

Климатические параметры холодного периода года

|  | 0,98 | 0,92 |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью | -29 | -28 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью | -27 | -23 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | -13 |  |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | -35 |  |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С | 5,9 |  |

Таблица 7

Климатические параметры теплого периода года

| Барометрическое давление, гПа | 990 |
| --- | --- |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 | 23,3 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 | 27,4 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | 25,7 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | 38 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С | 11,4 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 66 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | 52 |
| Количество осадков за апрель - октябрь, мм | 362 |
| Суточный максимум осадков, мм | 83 |
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | СВ |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 4,1 |

Таблица 8

Средняя максимальная и минимальная температура воздуха

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее максимальное значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белгород | -5,3 | -4,0 | 0,9 | 12,0 | 20,2 | 24,0 | 25,7 | 24,8 | 18,5 | 11,2 | 2,9 | -1,9 | 108 |
| Среднее минимальное значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белгород | -11,2 | -10,5 | -5,6 | 2,7 | 8,,6 | 12,4 | 14,3 | 13,3 | 8,0 | 2,7 | -2,1 | -7,4 | 2,1 |
| Показатели из абсолютных минимумов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белгород | -35 | -35 | -29 | -12 | -3 | 0 | 5 | 1 | -5 | -13 | -21 | -31 | -35 |
| Средний из абсолютных минимумов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белгород | -24 | -23 | -17 | -4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 0 | -5 | -12 | -20 | 27 |

Температура почвы меняется в течение вегетационного периода, причем температурный режим верхнего (поверхностного) слоя почвы отличается от глубинного:

Таблица 9

| Глубина, см | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 16.1 | 21.6 | 23.0 | 21.5 | 15.0 | 7.9 |
| 10 | 15.2 | 20.8 | 22.5 | 21.3 | 15.2 | 8.4 |
| 15 | 14.5 | 20.1 | 22.0 | 21.0 | 15.3 | 8.7 |
| 20 | 13.9 | 19.5 | 21.5 | 20.7 | 15.4 | 9.0 |

Осадки. Среднегодовое количество осадков составляет 553 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в летний и осенний периоды преимущественно в виде ливней. Продолжительность со снежным покровом 102 дня.

Таблица 10

Сумма осадков по месяцам за год (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 32 | 34 | 41 | 47 | 63 | 69 | 56 | 40 | 46 | 46 | 43 | 553 |

Таблица 11

Распределение по видам годовых осадков (мм)

| Вид осадков | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкие | 4 | 3 | 7 | 32 | 46 | 63 | 69 | 56 | 40 | 37 | 22 | 13 | 392 |
| Твердые | 22 | 21 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 18 | 89 |
| Смешанные | 10 | 8 | 10 | 8 | 1 | - | - | - | - | 8 | 15 | 12 | 72 |

Количество осадков за ноябрь – март  - 191 мм.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца - 84% .Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца - 84%.

Таблица 12

Среднее число дней с различным количеством осадков

| Месяц | Количество осадков, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | 4.7 | 16.7 | 10.6 | 7.8 | 2.0 | 0.5 | 0.05 | - |
| II | 4.0 | 15.3 | 9.8 | 7.3 | 1.6 | 0.4 | - | - |
| III | 3.9 | 14.5 | 9.7 | 7.4 | 1.6 | 0.3 | 0.02 | - |
| IV | 3,2 | 11,4 | 8,6 | 6,7 | 2,0 | 0,9 | 0,2 | 0,02 |
| V | 3,6 | 11,1 | 8,7 | 7,5 | 2,6 | 0,9 | 0,2 | 0,1 |
| VI | 3,2 | 10,9 | 9,0 | 7,8 | 3,5 | 1,8 | 0,6 | 0,2 |
| VII | 2,4 | 11,9 | 9,4 | 8,5 | 3,3 | 2,0 | 0,8 | 0,3 |
| VIII | 2,8 | 10,9 | 8,8 | 7;3 | 3,0 | 1,4 | 0,7 | 0,3 |
| IX | 2,3 | 9,3 | 6,9 | 5,8 | 2,5 | 1,2 | 0,3 | 0,07 |
| X | 3,4 | 12,0 | 8,7 | 7,0 | 3,0 | 1,3 | 0,3 | 0,05 |
| XI | 4,0 | 14,8 | 10,2 | 8,5 | 2,8 | 0,9 | 0,05 | 0,03 |
| XII | 5,8 | 17,6 | 11,2 | 8,4 | 2,4 | 0,7 | 0,03 | - |
| Год | 43 | 156 | 112 | 90 | 30 | 12 | 3 | 1 |

Таблица 13

Высота снежного покрова (см) на последний день декады на открытой местности

| X |  |  | XI |  |  | XII |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | Наибольшая за зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ср. | макс. | мин. |
| - |  | - |  | - | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 8 | 24 | 46 | 9 |

Снежный покров появляется в ноябре, а устойчивым он становится в декабре. Наибольшей высоты снежный покров достигает в феврале-марте. Продолжительность вегетационного периода (продолжительность земледелия) составляет 197 дней.

Примечание. При разработке раздела использованы данные СНиП 23-01-99* «СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ», данные справочного издания «Природные ресурсы и окружающая среда Белгородской области» 2007г.

    - Рельеф и геологическое строение

Рельеф

Современный рельеф области формировался в процессе длительного развития земной коры, продолжавшегося десятки миллионов лет. Общие черты его стали создаваться еще в неогеновом периоде. К началу четвертичного периода (плейстоцен) основные формы рельефа и общий рисунок гидрографической сети на территории области имели очертания, в целом близкие к современным.

Череновское поселение расположено на северо-западе Белгородской области, а территория области лежит в пределах юго-западного склона Среднерусской возвышенности. Поверхность Среднерусской возвышенности еще в доледниковое время была расчленена интенсивными эрозионными процессами. Древние водно-эрозионные формы здесь почти не изменены ледником и соответствуют современному рельефу.

Рельеф территории характеризуется наличием отрогов водораздельных гребней и тальвегов, переходящих в затухающие овраги. Общие падения рельефа в северном направлении, а локальное в восточном и западном направлениях обеспечивает благоприятные уклоны для организации поверхностного водостока. Территория не подвергается воздействию паводковых вод. Равнины здесь среднерасчлененные (1,0-1,6 км/км2), пологоволнистые, относительно пониженные.

Рельеф местности осложнен овражно-балочной сетью (эрозионной формой рельефа) с крутизной склонов более 20%. Абсолютные отметки территории Череновского сельского поселения колеблются от +161,0 до +237,3м.

Общее падение рельефа в северном направлении.

Геологическое строение

Геологическое строение района характеризуется нижне- и верхнемеловыми, третичными и четвертичными отложениями.   Турон-коньякский ярус представлен мелом, который погружается в данном районе на значительную глубину и не вскрыт ни одной скважиной. Отложения сеномана также не вскрываются скважинами, т.к. залегают на абсолютных отметках от +10 до -200м (ниже уровня моря). Третичные отложения представлены песками Бучакской свиты, глинами Харьковской свиты и песками полтавской сумы.

Четвертичные отложения представлены покровными и делювиальными суглинками, глинами с прослоями песка, а также песчано-глинистыми отложениями речных долин.

Инженерно-геологические условия

С поверхности повсеместно залегает почвенно-растительный слой, представленный суглинистым черноземом, комковатым, с корнями растений, мощностью  от 0,3 до 1,2-1,5 м.

Основаниями для зданий и сооружений в большинстве случаев будут служить четвертичные и делювиальные суглинки и глины. Допустимая нагрузка на эти породы при условии предотвращения их замачивания может быть принята 2,5-4,0кг/см2 Наиболее благоприятными для строительства являются участки водоразделов и их пологих склонов, а также надпойменных террас, сложенных устойчивыми грунтами с глубоким залеганием грунтовых вод.

Встречаются участки, где почвенный слой, представленный гумусированными и насыпными грунтами с большим содержанием органики и нарушенной структурой, в строительном отношении является непригодным и не должен использоваться в качестве естественного основания для капитальных сооружений.

    - Гидрогеологические условия, гидрологические условия

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия характеризуются наличием нескольких водоносных горизонтов. Первый горизонт приурочен к четвертичным отложениям.  Наибольшей водообильностью отличаются песчаные отложения аллювия.

Воды этого горизонта изучены слабо и в основном используются в качестве водоснабжения шахтными колодцами, дебет которых редко превышает 0.5–1 м3/час. Качество воды весьма изменчиво и зависит от наличия очагов загрязнения.

Второй горизонт приурочен к третичным отложениям. В пределах водораздельного плато, в песках третичных отложений иногда содержатся подземные воды на абсолютных отметках около 180м. Площадь распространения вод прерывистая. Воды дренируются глубоко врезанными овражно-балочными системами, что сказывается на снижении водообильности скважин.

Наиболее широко используются для водоснабжения воды мергельно-меловой толщи. Водосодержащими породами является меловая толща компанского яруса и мергельная толща сантонского яруса трещиноватой структуры.

Дебит скважин зависит от степени трещиноватости мергельно-меловой толщи и величины водосбросной площади и колеблется в пределах от 2.5 м3/час до 7.4 м3/час. Качество воды хорошее.

Гидрологические условия

Гидрографическая сеть развита неравномерно. Через центральную часть поселения протекает река Ивня – приток реки Псёл, протекающей в северной части поселения. В западной части поселения протекает приток р. Псёл без названия, (осушительный канал), на котором находится 2 водохранилища.

Реки Ивнянского района принадлежат Днепровскому бассейну, их расположение, полноводность зависят от рельефа и климата. Реки имеют постоянное течение и не пересыхают. Река Псёл – одна из наиболее крупных водных артерий, протекающие по территории района.

Река Псёл (общая длина 723 км, площадь — 22800 км2) берет начало на севере Белгородской области, но в ее пределах он протекает лишь двумя небольшими участками своего русла, протяженностью 34 км. Исток реки расположен в окрестностях с. Ельниково Прохоровского района. В пределах области река принимает только левобережные притоки, наиболее значительные из которых — Ивня, Пена, Илек.

Река имеют плавный продольный профиль, малое падение. Течение её медленное, русло извилистое. В образовании извилин большую роль играют выносы балок и оврагов. Питание реки осуществляется снеговыми, дождевыми и грунтовыми водами. Наиболее полноводной река бывают в период весеннего снеготаяния. Летом же, когда увеличивается испарение, река мелеют. Замерзает река обычно в первых числах декабря. В суровые зимы местами промерзает до дна. Вскрытие реки происходит в конце марта - начале апреля. Ледоход длится от 2 до 6 дней. Половодье - 40 – 45 дней.

Кроме рек, гидрографическая сеть на территории поселения представлена пойменными озерами, искусственными прудами и водоемами, неизменными болотами и системой ручьев по днищам оврагов и балок.

    - Почвы

Территория Белгородской области включает лесостепную и степную почвенные зоны, представленные наиболее плодородными почвами.

Таблица 14

Характеристика почв МР «Ивнянский район»

| Типы почв | % к площади | механический состав | % к площади |
| --- | --- | --- | --- |
| черноземы типичные | 49,2 | тяжелосуглинистые | 80 |
| черноземы выщелоченные | 43,1 | среднесуглинистые | 15 |
| пойменные луговые | 2,8 | супесчаные | 5 |
| черноземы оподзоленные | 1,8 |  |  |
| серые лесные | 1,1 |  |  |
| луговые черноземы | 1 |  |  |

Наиболее распространенными почвообразующими породами на территории области являются лессовидные суглинки и глины, в меньшей степени аллювиальные и делювиальные отложения, пески, супеси.

В Ивнянском районе наиболее распространены выщелоченные  и типичные черноземы, а также пойменные луговые почвы.

Почвенно-растительный слой представляет суглинки, сильно гумуссированные, черного цвета, с корнями растений мощностью в пределах 8-10см до 120 см, пригодный для огородничества и садоводства.

На территории Череновского сельского поселения черноземы типичные занимают большую часть площади. Они имеют следующее строение почвенного профиля: темная, почти черная окраска, глубокий гумусовый горизонт – 70-90 см, слабоуплотненное тонкопористое сложение, высокое содержание карбонатных солей. В карбонатных горизонтах заметно увеличивается содержание окиси кальция, а верхние горизонты обогащены фосфором и серой. Среди черноземов типичных по механическому составу преобладают тяжелосуглинистые почвы. Содержание гумуса 5-7,5%. Гидролитическая кислотность низкая и колеблется в пределах 1,5-2,4 ммоль/100г. Черноземы типичные имеют агрономически благоприятные для роста и развития растений физические и воднофизические свойства. Места залегания – плато, пологие и покатые склоны.

Пойменные луговые и болотные почвы на территории поселения  занимают незначительные территории. Характерной особенностью этих почв является повышенное увлажнение, окарбоначенность профиля. Это связано с близким к поверхности залеганием грунтовых вод. По морфологическим признакам, уровню плодородия пойменные зернистые почвы близки к черноземам. Количество органического вещества в верхней части гумусового горизонта составляет 4,0-7,1 %. Плотность насыщения основаниями и содержание кальция и магния равно 38-41 ммоль/100 г почвы. Реакция почвенной среды щелочная. Хорошо обеспечены азотом и калием, слабо – фосфором.

К деградационным процессам, снижающим плодородие почв, относятся в первую очередь эрозия, дегумификация, кислотность, осолонцевание, засоления, переувлажнение. Территория Череновского поселения относится к Западному эрозионному району, который характеризуется слабым распространением смыва почв и слабой заовраженностью, характеризуется относительно спокойным рельефом: преобладают площади почв с крутизной склонов 0-2о и 2-3о с незначительной долей склонов крутизной 3-5о и более 5о.

Все виды почв поселения благотворны для хозяйственной деятельности человека. На них возделываются многие виды зерновых, овощных и технических культур.

Для эффективного развития сельскохозяйственного производства необходимо осуществлять мероприятия по борьбе с эрозией - водной или ветровой из-за которой смываются и сдуваются ежегодно сотни кубометров верхнего, наиболее плодородного слоя, вместе с которым уносятся тонны азота, фосфора и калия. Это сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур.

Часто весной дует суховей, который иссушает почву, сдувает ее верхний слой, губит растения, засоряет атмосферу, ускоряет заиливание рек. Для защиты от водной и ветровой эрозии созданы полезащитные лесные полосы, обсажены деревьями и кустарниками овраги.

    - Растительность

Степи занимают большую часть территории поселения. Степная целинная растительность почти не сохранилась, заповедных степных участков нет. В далеком прошлом здесь произрастали до 500 видов трав. Типичными степными растениями являются злаки: мятлик, тимофеевка, лисохвост, костер, пырей, а также другие цветковые: чабрец, коровяк, смолка, щавель конский, лютик, клевер, колокольчик и многие другие.

В настоящее время степи распаханы и превращены в культурные поля, на которых выращиваются рожь, ячмень, гречиха, сахарная свекла, подсолнечник, овощные, бахчевые и садовые культуры.

Есть уголки со своеобразной растительностью. Это старицы, тихие заводи рек и ручьев, пруды, заболоченные места. И во всех водоемах одинаковый видовой состав: камыш, тростник, рогоз, гусак, ряска и другие.

Вдоль берега реки, то сужаясь, то расширяясь, тянется полоса пойменных лугов. Это волнующий зеленый ковер, сотканный из злаков: костра безостого, щучки луговой, лисохвоста, тимофеевки, пырея ползучего. По зеленому фону разбросаны бисером яркие цветы подмаренника, горошка мышиного, клевера, люцерны.

Для поселения луга имеют большое хозяйственное значение, прежде всего как пастбища и сенокосные угодья.

Из природных факторов, влияющих на поселковый пейзаж, кроме лесов есть прекрасные открытые луговые ландшафты вдоль реки. Все эти природные факторы включаются в ландшафтно-архитектурную композицию села и на них строится экологический каркас поселения.

Лесные ресурсы

Ивнянский район расположен в южной части Среднерусской возвышенности, в зоне лесостепей. Основным типом местной растительности является лес. Он состоит из деревьев нескольких видов: дуб, осина, береза, ясень, сосна, многочисленные кустарники и травы.

Общая площадь лесов – 289,41 га. Леса на территории поселения расположены неравномерно, большей частью представлены небольшими урочищами по оврагам, балкам. Характерными особенностями данной территории являются чередования в ландшафте лесных островков с открытыми пространствами, бывшими ранее разнотравными степями, позднее распаханными. Основными лесообразующими породами являются: дуб, осина, береза, ясень, многочисленные кустарники и травы. По поймам рек и в болотистых местах растут ольха и ива. В подлеске много трав: хохлатка, медуница, копытень, папоротник, купена и другие.

- 1.2.6. Выводы

Таким образом, с учетом рельефа, геологических и гидрогеологических условий рассматриваемая в проекте территория относится к категории относительно-благоприятных с особо выделяемыми ограниченно-пригодными участками, к которым относятся балки и овраги,  ежегодно затопляемая пойма.

Кроме того, территория обладает потенциалом для сельскохозяйственного использования, поскольку характеризуется наличием почвенных ресурсов и благоприятными климатическими условиями.

- 1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации

- 1.3.1. Описание границ Череновского сельского поселения

Согласно закону Белгородской области от 20 декабря 2004 года №159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района», установлены следующие границы Череновского сельского поселения:

Череновское сельское поселение, административным центром которого является село Череново, в границах которого находятся село Песчаное, хутора Степь, Череновские Выселки и граница которого с северо-западной и северо-восточной сторон проходит по границе Белгородской области; с юго-восточной стороны проходит по границе городского поселения «Поселок Ивня»; с юго-западной стороны проходит по границе Хомутчанского сельского поселения.

- 1.3.2.Функционально-планировочная организация территории

Территория Череновского сельского поселения расположена в северо-западной части муниципального района «Ивнянский район». В состав Череновского сельского поселения входят 4 населённых пункта: с. Череново, с. Песчаное, х. Череновские Выселки, х. Степь общей площадью 534,5 га,  в которых постоянно проживают 1185 человек.

Сельское поселение характеризуется благоприятным географическим положением: близостью п. Ивня, являющегося административным, промышленным, образовательным и культурным центром района, наличием системы транспортных связей с селом посредством автомобильного транспорта, что оказало существенное влияние на развитие системы расселения.

Основные планировочные оси на территории поселения представлены природными и антропогенными объектами. Среди природных объектов выделяется р. Пена, вблизи русла которой сформировался населенный пункт муниципального образования.

Среди антропогенных объектов, являющихся планировочными осями, выделим автомобильную дороги местного значения IV технической категории «Ивня – Песчаное – Череново», проходящую по  территории сельского поселения с юга на север, «Песчаное – Хомутцы» в северной части поселения, вдоль которых сформировались основные зоны относительно интенсивного использования территории, включающие населенный пункт, транспортную инфраструктуру, сельскохозяйственные угодья.

Основой планировки улично-дорожной сети населённых пунктов Череновского сельского поселения становится типичная система, состоящая из основного направления, организующего и объединяющего между собой основные селитебные территории  населённых пунктов и общественно-деловые зоны. Этому основному направлению подчинены второстепенные тупиковые  улицы, организующие связь между жилыми массивами и основной осью.

Практически все населенные пункты, за исключением малонаселенных, включают в себя территории жилой застройки, сельскохозяйственного использования, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также территории общественно-деловой застройки, в границах которой  размещают объекты социального и культурно-бытового назначения.

Жилая застройка всех населенных пунктов Череновского сельского поселения представлена малоэтажными (индивидуальная жилая застройка и многоквартирные дома) жилыми домами.

- 1.3.3. Анализ современного функционального использования территорий  Череновского сельского поселения

Рассматривая сложившееся функциональное использование территории Череновского сельского поселения, можно выделить следующие виды территорий:

Таблица 15

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для размещения жилых домов количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров. Максимальный процент застройки составляет 60 %. Плотность населения в данных территориях колеблется в зависимости от площади придомовых земельных участков от 12 до 36-40 чел/га. Максимальная высота ограждения между соседними участками – не более 2.0 м. Ограждение между соседними участками должно быть прозрачным (сетчатым, решетчаты)м. Сплошное ограждение допускается по согласованию с собственниками соседних участков. Расстояние между жилыми домами при новом строительстве устанавливается в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности. Удельный вес озелененных территорий в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и блокированного типа составляет не менее 25 процентов, что позволяет говорить о высокой степени благоустроенности зон с подобной застройкой. Для зоны застройки индивидуальными жилыми домами устанавливаются следующие предельные размеры земельных участков: для индивидуального жилищного строительства: минимальная площадь земельных участков – 400 кв. м; максимальная площадь земельных участков – 2500 кв. м. максимальная площадь участков в случае объединения двух и более участков: 10000 кв. м; для личного подсобного хозяйства: минимальная площадь земельных участков – 500 кв. м; максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м. максимальная площадь земельных участков в случае объединения двух и более участков: 15000 кв. м; для садоводства: минимальная площадь земельных участков – 400 кв. м; максимальная площадь земельных участков – 1500 кв. м. для огородничества: минимальная площадь земельных участков – 200 кв. м; максимальная площадь земельных участков – 1500 кв. м. Минимальная площадь земельного участка для прочих зданий и сооружений – не подлежит ограничению. Максимальная площадь земельного участка для прочих зданий и сооружений - не подлежит ограничению. |
| 2. | Общественно-деловая зона | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) зоны специализированной общественной застройки; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. Максимальный процент застройки составляет 60 %, максимальное количество этажей – 4 этажа. |
| 3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Максимальный процент застройки составляет 60 %. Минимальная плотность застройки промышленных, коммунальных и складских объектов – не менее указанной в приложении СНиП II-89-80*. Коэффициент озеленения территории – не менее 14% от площади земельного участка. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, - не более 15% от площади земельного участка. |
| 3.1. | Зона транспортной инфраструктуры | Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зоны сельскохозяйственного использования | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) иные зоны сельскохозяйственного назначения – предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения крестьянского фермерского хозяйства, для целей аквакультуры (рыбоводства), для научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей, для создания защитных лесных насаждений; 3) производственные зоны сельскохозяйственных предприятий; 4) зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан Максимальный процент застройки составляет 60 %, максимальное количество этажей – 3 этажа, для зоны сельскохозяйственного использования устанавливаются следующие предельные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках: минимальная площадь земельных участков – 500 кв. м; максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м. для садоводства: минимальная площадь земельных участков – 400 кв. м; максимальная площадь земельных участков – 10000 кв. м. для огородничества: минимальная площадь земельных участков – 200 кв. м; максимальная площадь земельных участков – 1500 кв. м. Минимальная площадь земельного участка для прочих зданий и сооружений – не подлежит ограничению. Максимальная площадь земельного участка для прочих зданий и сооружений - не подлежит ограничению. |
| 5. | Зоны рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: 1) зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса); 2) зоны отдыха; 3) зоны лесов. Минимальная площадь озелененных территорий – не менее 8 кв. м на 1 жителя. Минимальные размеры земельных участков для размещения новых парков, бульваров, скверов: -поселковых парков- 1 га; -жилых зон –0,3 га; -скверов – 0,5 га. При новом строительстве, для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены. В общей территории городского парка зеленые насаждения и водоемы должны занимать не менее 65-70 % территории, аллеи и дорожки – 25-28 %, сооружения и застройка – 5-7 %. |
| 6 . | Зоны специального назначения | В состав зон специального назначения могут включаться: 1) зоны кладбищ; 2) зоны складирования и захоронения отходов; 3) зона озелененных территорий специального назначения. Для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не менее 65-75 % от общей площади кладбища, а площадь зеленых насаждений – не менее 25 %. Общие размеры территорий кладбищ определяются как сумма площадей кладбищ традиционного и уранового захоронений. Размеры участков кладбищ должны быть не более 40 га. |

- 1.3.4. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения

В настоящее время территория Череновского сельского поселения обладает инвестиционной привлекательностью для развития жилищного строительства для удовлетворения спроса граждан на доступное и комфортное жильё. Муниципальное образование характеризуется близостью к центру района п. Ивня (с. Череново удалено от районного центра п. Ивня на 14 км - по трассе), связано с ним автодорожным транспортом.

В населенных пунктах муниципального образования в существующих границах имеются территориальные резервы для развития. При определении потенциально возможного назначения территорий внутри населённых пунктов следует учесть градостроительные ограничения, в т.ч. наличие зон с особыми условиями использования территорий.

Также при ограниченных возможностях территориального развития населенных пунктов в существующих границах расширение населенных пунктов возможно за счет прилегающих земель сельскохозяйственного назначения. При этом возникает необходимость перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. При определении территорий, потенциально пригодных для развития населённых пунктов за пределами их границ,  необходимо учесть, помимо наличия зон с особыми условиями использования территорий, также и геоморфологическую характеристику территории по условиям строительства, исключив из рассмотрения  территории, занятые балками, оврагами, нарушенными территориями, долинами рек, заболоченные территории, территории, имеющие неблагоприятные условия для строительства (с уклонами рельефа больше 20%) и требующие предварительных серьезных инженерно-технических мероприятий, территории, попадающие в границы зон залегания полезных ископаемых.

В Генеральном плане новое жилищное строительство в населенных пунктах муниципального образования не предполагается.

- 1.4. Анализ социально-экономического состояния территории

- 1.4.1. Население и современная демографическая ситуация

Численность населения - важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема - одна из важнейших социально-экономических проблем как для Ивнянского района Белгородской области в целом, так и Череновского муниципального образования в частности.

Численность постоянного населения Череновского сельского поселения на 01.01.2017г., составила 1185 человек.

В состав Череновского сельского поселения входят 4 населённых пункта: с. Череново, с. Песчаное, х. Череновские Выселки, х. Степь. Село Череново является административным центром Череновского сельского поселения.

Таблица 16

Динамика изменения численности населения поселения

| Численность населения, тыс.чел | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Череновское сельское поселение | 1270 | 1216 | 1224 | 1206 | 1182 | 1168 |

Таблица 17

Численность населения по населенным пунктам поселения

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | 01.01.2017 |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Череново | 641 |
| 2 | с. Песчаное | 522 |
| 3 | х. Череновские Выселки | 5 |
| 4 | х. Степь | 0 |

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

В последние годы показатели рождаемости и смертности в муниципальном образовании менее благоприятны, чем в среднем по району. В настоящее время в поселении уровень рождаемости ниже уровня смертности, в результате уровень естественного прироста отрицательный.

Таблица 18

Показатели движения населения

| № п/п | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Родившихся, всего | 7 | 12 | 10 | 6 | 11 |
| 2 | Число умерших, всего | 16 | 31 | 24 | 18 | 25 |
| 3 | Число прибывших жителей, всего | 27 | 15 | 13 | 12 | 25 |
| 4 | Число выбывших жителей, всего | 52 | 20 | 15 | 16 | 20 |

Естественный прирост остается главным фактором формирования демографической ситуации, отчасти он корректируется миграционным приростом, но величина его на сегодняшний день незначительна.

Возрастная структура

На протяжении длительного времени возрастная структура поселения характеризуется относительно высокой долей населения в трудоспособном возрасте. За последние годы значительно сократилась доля детей и подростков. Доля лиц старше трудоспособного возраста постоянно увеличивается.

Возрастная структура населения по данным на 01.01.2017 г. характеризуется  неравномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Так численность населения в трудоспособном возрасте по данным муниципального образования составляет 61% от общей численности населения. На долю населения младше и старше трудоспособного возраста приходится 17% и 22% соответственно. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного приведет к увеличению людей старше трудоспособного возраста, и это не будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст.

- 1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения

Производственный сектор экономики  представлен, следующими производствами:

- ИП «Глава КФХ Смирнов А.Ю.»

- ИП «Глава КФХ Плохих Н.П.»

- ИП «Глава КФХ Бредихин Ю.Н.»

Существует ограниченность мест приложения труда, что влечёт за собой отток населения в трудоспособном возрасте. В материальной сфере производства занято 11% экономически активного населения. Наибольший вес в нематериальном производстве занимает здравоохранение и образование. Уровень безработицы находится на среднем уровне. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами поселения.

- 1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания

Объекты культурно-бытового обслуживания местного значения, расположенные на территории поселения, по подчиненности можно разделить на объекты районного и поселенческого значения. В прошлом была заложена сравнительно развитая система культурно-бытового обслуживания. В последнее десятилетие учреждения культурно-бытового обслуживания развивались в условиях рыночной экономики.

Недостаток источников финансирования (бюджетных и внебюджетных) сдерживает развитие тех сфер обслуживания, которые в силу своей специфики испытывают трудности вхождения в рыночные отношения. Прежде всего, это касается учреждений здравоохранения и образования.

- 1.4.3.1. Система образования

Система образования на территории Череновского сельского поселения представлена объектами дошкольного и среднего образования.

Таблица 19

Учреждения дошкольного образования

| Наименование | Форма собствен. | Год стр-ва | Норматив. емкость учрежден. | Фактич. емкость учрежден | Кол-во раб.мест, | Общая площ. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа дошкольного образования при Песчанской СОШ | Мун. | 1978 | 40 | 28 | 8 | 150 |

Таблица 20

Учреждения общего образования

| №№ п/п | Наименование школы | Местоположение (адрес) | Уровень школы, зона обслуживания (наименование населенных пунктов) | Емкость |  | Состояние здания (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по современным санитарным нормам (мест) | фактическое число учащихся чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МБОУ «Песчанская средняя общеобразовательная школа» | с. Песчаное, ул. Молодежная, 1а | Общеобразовательная, с. Череново, с. Песчаное, с. Картамышево Обоянского района | 192 | 99 | 80% |

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Песчанская средняя общеобразовательная школа»

Рисунок 1. Песчанская школа

Школа функционирует с 1982 года. С первых лет своего существования  она ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Педагогический коллектив стремился воспитать широких, многогранных, нравственно развитых людей.

На 1000 жителя поселения приходится 149 учебных мест.

По наполняемости школа имеет резерв учебных мест - заполнена на 83%. Занятия в школе проводятся в одну смену.

Здание школы 2-х этажное, кирпичное. Обеспечено сетями электро– и  газоснабжением, водопроводом, отоплением.

Учебные занятия проводятся в одном типовом здании общей площадью 2956 кв. м. В здании школы находятся  4 кабинета начальных классов, 1 кабинет физики, 1 кабинет химии и биологии, 1 кабинет  истории и географии,  1 кабинет иностранного языка, 1 кабинет  информатики, 1 кабинет математики, 2 кабинета русского языка и литературы, 1 кабинет православной культуры, 1 кабинет изобразительного искусства, 1 кабинет коллективной творческой деятельности, методический  кабинет, медицинский пункт, стоматологический кабинет, кабинет директора школы, кабинет бухгалтерии, общей площадью 1215 кв. м., лаборантские физики, химии, биологии, 1 спортивный зал общей площадью 136 кв.м., актовый зал, столовая на 80 посадочных мест, раздевалка, библиотека, школьный музей. В отдельном здании находятся школьные мастерские на 25 учебных мест. Школа имеет гараж, рассчитанный на 3 транспортные единицы, спортивную площадку, соответственно оборудованную, пришкольный участок площадью 1,72 га.

В школе имеются 3 транспортные единицы: автобус КАВЗ – 39762 С, 1 грузовой автомобиль  ГАЗ 3511, трактор ЮМЗ – 6АЛ.

Особенность школы в том, что, помимо общеобразовательной, она решает задачу подготовки учащихся к сельскохозяйственному труду, организует культурную жизнь в селе, развивает социальные инициативы граждан в целом, выступает в роли важного звена в системе жизнеобеспечения села.

Перечень общеобразовательных программ

| № п/п | Образовательные программы, направления и специальности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Уровень | Нормативный срок освоения |
| 1. | Начальное общее образование | общеобразовательная | 4 года |
| 2. | Основное общее образование | общеобразовательная | 5 лет |
| 3. | Среднее (полное) общее образование | общеобразовательная | 2 года |

В школе работает 20 педагогов, из них 12 учителей имеют высшее профессиональное образование, 8 учителей имеют среднее специальное образование. 8 учителей имеют первую педагогическую квалификацию, 8 – вторую. Награждены знаком  «Отличник просвещения» - 2 человека. Среди педагогических работников школы 2 учителя имеют звание «Почётный работник общего образования». По стажу работы: до 5 лет - 1 человек, 5-10 лет - 5 человек, от 10 до 15 лет – 4 человека, свыше 15 лет - 12 человек.

Помимо основной школы, обучающиеся имеют возможность получить дополнительное образование в различных объединениях, кружках, секциях. На протяжении ряда лет в школе  работают следующие кружки и секции: «Волшебный клубок», «Умелые руки», «Мягкая игрушка», Вокальный, Фольклорный, «Причуды природы», «Охрана природы», «Юный эколог», волейбольная и баскетбольная секции.

Школа взаимодействует с Ивнянской  ДЮСШ, МОУ ДОД «Дом пионеров и школьников», станцией юннатов, ОДН Ивнянского РОВД, МУЗ «Ивнянская ЦРБ», сельской библиотекой, РДК.

Физическое развитие и здоровье человека оказывают влияние на формирование духовного мира личности. На протяжении ряда лет в школе от Ивнянской  ДЮСШ работают спортивные секции: баскетбольная и волейбольная.

Рисунок 2.  Школьная библиотека

Кроме учебных помещений, спортивного зала, имеется библиотека, книгохранилище которой имеет площадь 15 кв.м. Библиотечный фонд составляет 9673 книги из них 3131 школьный учебник, 1178 брошюр.

В школе работает столовая, возможность которой - обеспечить горячим питанием 100% учеников. Родительская доплата за питание в среднем составляет 400 рублей в месяц.

В Песчанской школе работает музей села, школьники принимают самое активное участие в расширении музейных экспонатов, что способствует воспитанию любви к родному краю.

Рисунок 3.  Школьный музей

Дошкольные учреждения

В Череновском сельском поселении есть 1 детское дошкольное учреждение: группа дошкольного образования «Детство» при Песчанской СОШ.

Качественная характеристика дошкольных образовательных учреждений

Дошкольное образование является базой для получения начального общего образования. Содержание дошкольного образования определяется типовой адаптированной программой воспитания и обучения в детском саду «Детство», под редакцией В. И. Логиновой.

В рамках дошкольного образования в школе введена предшкольная ступень, обучение в которой осуществляется с 5 (5,5) лет.

В Череновском сельском поселении из 73 детей в возрастной группе 0-6 лет 54% посещали ДОУ (40 детей). Педагогический состав 8 чел., на 1 воспитателя приходится  5 детей.

Наполняемость общеобразовательных учреждений имеет низкий уровень, что отражает неблагоприятную демографическую обстановку.

- 1.4.3.2. Система здравоохранения

Система здравоохранения Череновского сельского поселения представлена следующими учреждениями здравоохранения

Таблица 21

Перечень объектов здравоохранения

| №№ п/п | Наименование больниц, врачебных амбулаторий, ФАПов, домов для престарелых и пр. | Местоположение, зона обслуживания (наименование населенных пунктов) | Емкость | Число врачей/среднего медицинского персонала | Состояние здания (% износа) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед.изм. (койко-место, посещений в смену) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | ФАП | с. Череново, ул.Шоссейная, 1а | 12 посещений | 2 |  | 10% |

Население муниципального образования получает амбулаторно-поликлинические и стационарные услуги в районных учреждениях здравоохранения, анализ емкости которых был произведен в Схеме территориального планирования Ивнянского муниципального района.

- 1.4.3.3. Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и массового спорта относится к одному из методов организации общественной жизни, а также является  важнейшим элементом в оздоровлении нации.

Таблица 22

Перечень объектов физической культуры и спорта

| №№ п/п | Наименование объекта | Местоположение (адрес) | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | спортзал | с. Песчаное, ул. Молодежная, 1а Здание средней школы | Площадь зала 148,7 кв.м |
| 2 | стадион | с. Песчаное, ул. Молодежная, 1а | Площадь поля 2400 кв.м |

На территории поселения обеспеченность объектами физической культуры и спорта – 85%. Обеспеченность объектами физкультуры и спорта на территории поселения следует охарактеризовать, как среднею. Следует дополнительно отметить, что спортивные объекты размещены при образовательных учреждениях, что не позволяет заниматься спортом всем жителям поселения. Уровень развития материальной базы и инфраструктуры спорта в настоящее время не соответствует современным требованиям. Поэтому важнейшей задачей в области развития массового спорта является укрепление и модернизация материально-технической базы, создание условий для подготовки и привлечения к работе квалифицированных кадров.

- 1.4.3.4. Организация досуга

На территории Череновского сельского поселения действуют учреждения культурно-досугового типа.

Таблица 23

Перечень объектов учреждений культуры

| №№ п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Местоположение | Емкость (кв.м), вместимость(чел.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. измерения | по проекту | фактически | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дом культуры | с. Песчаное, ул. Климовка, 46а | Кв.м. мест | 986 250 | 986 250 | 5 |
| 2 | библиотека | с. Песчаное, ул. Климовка,46а | Кв.м. мест | 105 30 | 105 30 | 5 |

Рисунок 4. Дом культуры

Дом культуры – это место, где демонстрируются все достижения, проводятся выставки, концерты художественной самодеятельности, фестивали, КВН, вечера творчества, имеется киноустановка. На базе сельского ДК работают танцевальный, фольклорный кружки. Помимо взрослых, здесь с большим интересом занимаются и дети. Здесь ученики могут открыться, научиться общаться со сверстниками, подняться на новую ступень саморазвития. Внеурочные занятия по выбору развивают у ребят инициативу и интерес, пробуждают скрытые способности, позволяют приобрести чувство уверенности и собственной значимости.

В селе Песчаное функционирует сельская библиотека, книжный фонд которой составляет 10052 экземпляров, 10 названий периодических изданий. 600 жителей сельского поселения являются постоянными читателями сельской библиотеки.

В поселении расположен действующий храм Михаила Архангела. И сегодня жители сел посещают церковь, здесь проводятся обряды венчания, крещения детей, отпевание усопших.

Уровень обеспеченности числом мест в зрительных залах в учреждении культурно - досугового типа не соответствует нормативному показателю, необходима модернизация, направленная на обеспечение соответствия современным требованиям, в том числе, по уровню технического состояния помещений, уровню информатизации, оснащению мультимедийными устройствами и обеспечению доступа к всемирной сети «Интернет».

Развитие духовного и культурного потенциала поселения должно предусматривать расширение сети учреждений культуры и искусства, повышение качества и количества предоставляемых услуг, организацию новых типов учреждений культурно - досуговой деятельности - многопрофильных центров культурно - досугового назначения, клубов по интересам, семейных, детских развлекательных комплексов и др.

- 1.4.3.5. Бытовое обслуживание

Обеспечение бытового обслуживания населения является важной задачей для органов местного самоуправления. Развитие системы объектов торговли, общественного питания, связи создает благоприятный инвестиционный климат, позволяя обеспечить достойные условия проживания местного населения и привлекаемых специалистов, что не может не оказать положительного воздействия на развитие экономики, в первую очередь, на отрасли, требующие привлечения внешних трудовых ресурсов, а также сократить отток населения.

Рисунок 5. Предприятия торговли

Уровень обеспеченности магазинами продовольственных и непродовольственных товаров соответствуют нормативному уровню, однако данный показатель носит ориентировочный характер, а реальные потребности современного рыночного общества его существенно превышают.

- 1.5. Жилой фонд

Жилой фонд Череновского сельского поселения составляет 32,1 тыс. м2.

Средняя жилобеспеченность – 27 м2/чел.

Таблица 24

Характеристика жилого фонда

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь жилого фонда всего в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 32,088 |
|  | В индивидуальных жилых домах |  | 28,156 |
|  | В многоквартирных жилых домах |  | 3,932 |
|  | Специализированный(общежитие) |  | - |
| 2 | Аварийный и ветхий фонд | тыс. м2 общей площади | 0,85 |
| 3 | Общее число жилых зданий/ из них в аварийном состоянии | единиц | 499 |
| 4 | Распределение жилого фонда по формам собственности в т.ч.: | тыс. м2 общей площади |  |
|  | частная |  | 32,088 |
|  | муниципальная |  | - |
|  | общественная |  | - |
| 5 | Инженерное оборудование: | %% |  |
|  | водопровод |  | 27,5 |
|  | канализация |  | 26,1 |
|  | центральное отопление |  | - |
|  | газ |  | 32,088 |
|  | ванными (душем) |  | 26,1 |

Выводы:

Жилищный фонд представлен малоэтажной (индивидуальной) застройкой. Жилобеспеченность средняя. В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как высокую.

## 1.6.	Анализ состояния транспортной инфраструктуры

### 1.6.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть

Транспортная инфраструктура Череновского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог местного значения IV технической категории «Ивня – Песчаное – Череново», проходящей по  территории сельского поселения с юга на север, «Песчаное – Хомутцы» в северной части поселения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

Характеристика автодорог регионального и местного значения Череновского сельского поселения представлена в таблице ниже.

Таблица 25

Перечень автомобильных дорог общего пользования

| Наименование дорог | Кате-гория | Протяж. всего | Протяж. поселен. | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные дороги местного значения |  |  |  |  |
| Ивня – Песчаное – Череново | IV | 12,4 | 7,5 | асф |
| Песчаное – Хомутцы | IV | 6,1 | 3,85 | асф |
| Дороги местного значения |  |  |  |  |
| Череново -Белое |  |  | 1,37 | грунт |
| х.Степь - Ивня |  |  | 1,64 | грунт |
| Череново -Череновские Выселки |  |  | 7,25 | грунт |

Внутренняя транспортная сеть населенных пунктов Череновского сельского поселения характеризуется наличием основного направления, представленного главной поселковой улицей, а также систему основных и второстепенных улиц в жилой застройке.

Существующая геометрия внутренней транспортной сети связана с  геометрией планировочной структуры, обусловленной исторически сложившейся застройкой и особенностями геоморфологии.

Главные поселковые улицы обеспечивают корреспонденцию между планировочными блоками внутри населенных пунктов, а также транзитное движение транспортных средств через населенные пункты. Минимальная нормативная ширина   главной поселковой улицы – 15-18 метров в красных линиях (рекомендуемая при новой застройке – 20-26 м). Зачастую ширина улицы в красных линиях не выдерживается, что обусловлено исторически сложившейся застройкой. При организации движения транспорта в местах пересечения элементов улично-дорожной сети в настоящее время организованы нерегулируемые перекрестки.

Основные улицы в жилой застройке предназначены для организации транспортно-пешеходных связей внутри жилой застройки. Ширина в красных линиях составляет 12-15 метров (рекомендуемая ширина при осуществлении нового строительства – 20 м). В системе исторически сложившейся застройки указанная ширина улиц в красных линиях выдерживается не всегда.

Основным направлением развития системы внутреннего транспорта является выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движении, в частности, по устройству светофорного регулирования территории, а также организация пешеходных переходов.

- 1.6.2. Анализ организации пассажирского сообщения

Пассажирские перевозки на территории Череновского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом.

Анализ обслуживания территории и  населения пассажирским транспортом произведен на основе существующей маршрутной сети пригородного транспорта.

Таблица 26

Внегородские маршруты автобусов и их характеристика на (пригородные и междугородные)

| №№ маршрутов | Наименование маршрута | Протяженность в км | Перевезено пассажиров тыс.пас. год/макс, месяц | Объем работы тыс.пас. км в год | Число рейсов в сутки летом/ зимой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ивня-Хомутцы | 18,5 | 55,34 | 2002,4 | 3 |

Автобусы выполняют рейсы ежедневно круглогодично.

Основные искусственные сооружения (путепроводы, эстакады, мосты) по данным администрации в поселении отсутствуют.

В соответствии со съемкой на территории поселения находится несколько дорожных сооружений, в т.ч 2 автомобильных моста через р. Ивня и безымянную реку в западной части поселения на дороге Песчаное - Хомутцы, гидросооружения (дамбы) в балке Козиная (пруды) – 2 шт и 2 дамбы у водохранилищ на осушительном канале.

Сооружения для хранения транспорта представлены гаражами боксового типа, расположенными на придомовых территориях.

- 1.6.3. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой

К достоинствам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Череновского сельского поселения относятся:

-  охват поселения системой транспортного обслуживания, в т.ч. наличие развитой системы пассажирского сообщения;

К недостаткам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Череновского сельского поселения относятся:

- основным недостатком автобусного обслуживания территории муниципального образования является малое число рейсов в обслуживании населённых пунктов, большой интервал движения маршрутного транспорта, а также высокая степень износа автобусов, осуществляющих пассажироперевозки

- не все дороги и улицы поселения имеют твердое покрытие.

- недостаточность параметров элементов жилых улиц (по всем жилым улицам однополосная проезжая часть, отсутствуют бордюры, тротуары).

- 1.7. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения с возможностью захоронения после кремирования.

Характеристики существующих кладбищ на территории Череновского сельского поселения приведены в таблице ниже.

Таблица 27

Характеристики существующих кладбищ

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбище, расположенное с. Песчаное | 2,37 | 50 |
| 2. | Кладбище, расположенное в х. Степь | 0,31 | 50 |
| 3. | Кладбище, расположенное у восточной границы с. Череново | 1,2062 |  |
|  | Итого | 3,8862 | - |

Согласно СНиП 2.07.01-89*, при расчете площади кладбищ, следует принимать нормативным показателем площади территории под захоронение 0,24 га/тыс. чел. Принимая во внимание существующую численность населения 1185 человек, расчетная потребность в территориях для захоронения, при 100% захоронении традиционным способом, составляет 0,28 га. Исходя из этого, можно сделать заключение о том, что территория муниципального образования обеспечена местами для захоронений.

- 1.8. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

- 1.8.1. Водоснабжение

Система водоснабжения имеется в с. Песчаное, и с. Череново. Схема водоснабжения представлена водозаборными скважинами, водонапорными башнями, и водопроводной сетью тупикового типа.

Система водоснабжения Череновского сельского поселения состоит 2-х технологических зон, в каждом населённом пункте (с.Череново, с.Песчаное), которая включает в себя водопроводную систему, объединённую для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд на территории сельского поселения.

Централизованная система водоснабжения  села Череново включает в себя два водозабора, на которых имеются две скважины.

Водозабор «Полевой» является основным, имеет скважину, дебит которой составляет 144 м3/ч. Производительность водозабора «Полевой» составляет 6,5 м3/ч.

Водозабор «Верхний»  имеет скважину, дебит которой составляет 144 м3/ч. Производительность водозабора «Верхний» составляет 6,  м3/ч.

Водопроводные трубы проложены на глубину 1,5-2,0 м. Общая протяженность водопроводных сетей в селе Череново 5,18 км.

Централизованная система водоснабжения  села Песчаное  включает в себя два водозабора, на которых имеются две скважины.

Водозабор «Климовка» является основным, имеет скважину, дебит которой составляет 144 м3/ч. Производительность водозабора «Климовка» составляет 6,5 м3/ч.

Водозабор «Ручьи»  имеет скважину, дебит которой составляет 144 м3/ч. Производительность водозабора «Ручьи» составляет 6,5 м3/ч.

Водопроводные трубы проложены на глубину 1,5-2,0 м. Общая протяженность водопроводных сетей в  селе Песчаное 7,2 км.

Системы водоснабжения сельского поселения работают по следующей схеме: вода из  скважин с помощью погружного насосного агрегата подаётся в водонапорную башню и в сеть к потребителям.

На территории охваченной нецентрализованной системой водоснабжения население использует воду из открытых источников, а так же индивидуальных скважин и колодцев, расположенных на территории частных домовладений

Таблица 28

Характеристики скважин и скважинных насосов в селе Череново

| № | Наименование скважины | Год стр-ва/ Глубина скважины | Марка насосов | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность Электродви-гателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 1 Водозабора «Полевой» в селе Череново | 1984/ | ЭЦВ 6-6,5-105 | 6,5 | 105 | 4 |
| 2 | Скважина №2 Водозабора «Верхняя» в селе Череново | 1988/ | ЭЦВ 6-6,5-105 | 6,5 | 105 | 4 |

Таблица 29

Характеристики скважин и скважинных насосов в селе  Песчаное

| № | Наименование скважины | Год стро-ва/ Глубина скважины | Марка насосов | Произво-дительность, м3/ч | Напор, м | Мощность Электродви-гателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 1 Водозабора «Климовка» в селе Песчаное | 1986/ | ЭЦВ 6-6,5-105 | 6,5 | 105 | 4 |
| 2 | Скважина №2 Водозабора «Ручьи» в селе Песчаное | 1989/ | ЭЦВ 6-6,5-105 | 6,5 | 105 | 4 |

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Характеристика сетей по сельскому поселению  представлена в таблице 30.

Таблица 30

Характеристика сетей

| № пп | Наимено-вание населен-ного пункта | Наимено-вание района | Наименованиеулиц | Мате-риал | Диа-метр,мм | Протя-жен-ность,м | Год постройки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Череново | Ивнянский | Верхняя | чугун | 100 | 1300 | 1988 | 20 |
| 2 | село Череново | Ивнянский | Крючки | чугун | 100 | 263 | 1988 | 20 |
| 3 | село Череново | Ивнянский | Нижняя | чугун | 100 | 2024 | 1988 | 20 |
| 4 | село Череново | Ивнянский | Школьная | чугун | 100 | 1036 | 1988 | 20 |
| 5 | село Череново | Ивнянский | Полевая | асбест | 100 | 350 | 1984 | 70 |
| 6 | село Череново | Ивнянский | Шоссейная | асбест | 100 | 296 | 1984 | 70 |
| 7 | село Череново | Ивнянский | Шлях | асбест | 100 | 1000 | 1984 | 70 |
| 8 | село Череново | Ивнянский | Ялты | асбест | 100 |  |  |  |
| 9 | село Песчаное | Ивнянский | Климовка | асбест | 100 | 1400 | 1986 | 50 |
| 10 | село Песчаное | Ивнянский | Нижняя | полиэтилен | 100 | 2324 | 1997 | 15 |
| 11 | село Песчаное | Ивнянский | Молодежная | асбест | 100 | 1750 | 1982 | 80 |
| 12 | село Песчаное | Ивнянский | Ручьи | асбест | 100 | 2025 | 1989 | 20 |
|  | Расстоя ние до скважин |  |  | железо |  | 1500 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 15268 |  |  |

- 1.8.2. Канализация

Система централизованной канализации и очистные сооружения в поселении отсутствуют.

- 1.8.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей осуществляется децентрализовано от мелких индивидуальных котельных, а также централизованно от 1 котельной.

Данные по мощности котельных, их техническом состоянии, а также по состоянию и протяженности тепловых сетей – отсутствуют.

- 1.8.4. Газоснабжение

Газоснабжение с. Череново, с. Песчаное и х. Степь и х. Череновские Выселки осуществляется природным газом. Источником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу "Шебелинка-Белгород-Курск-Брянск" ООО "Мострансгаз".

Поставщиком газа является ООО «Белгородоблгаз», филиал «Западное обьединение по ЭГХ». Уровень газификации высокий – 98 %.

Природный газ к потребителям Череновского поселения поступает через существующую газораспределительную сеть газопроводов высокого и среднего давления  от ГРС пос.Ивня.

Таблица 31

Характеристика природного газа.

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Метан, % | 92,33 |
| Этан, % | 4,28 |
| Пропан, % | 1,02 |
| Изо-бутан, % | 0,35 |
| Нео-Пентан, % | 0,14 |
| Азот, % | 1,45 |
| Двуокись углерода, % | 0,25 |
| Низшая теплотворная способность газа, ккал/м3 | 8410 |

Протяженность газопроводов высокого и среднего давления - 43 км.

Жилые дома оборудованы газовыми плитами и газовыми водонагревателями. Обеспеченность жилищного фонда газовыми плитами – 100%.

- 1.8.5. Электроснабжение

Одним из самых важных участков жизнеобеспечения населения являются электрические сети. В настоящее время Ивнянский РЭС является подразделением предприятия ЮЭС (Южных электрических сетей) ОАО Белгородэнерго. На балансе Ивнянского РЭС сегодня находятся  6 подстанций: 110/35/10 кВ Ивня "Новенькое', «Вознесеновка", "Вознесеновка", "Верхопенье", 35/6 кВ "Сахзавод", 268 KTП.  Протяжённость ВЛ-10 кВ составляет 560 км, ВЛ-0,4 кВ — 401 км, КЛ-0,4 — 12 км,                     КЛ-10 кВ-1 км.

Поселение практически полностью оснащено уличным освещением. По программе уличного освещения реконструированы линии электропередачи.

Электроэнергией обеспечены все жилые и общественные здания, животноводческий комплекс.

Исходные данные по электроснабжению поселения отсутствуют.

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Несанкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Безучетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Зауженные просеки охранных зон ВЛ в лесах.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

- 1.8.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

В современных условиях связь является одной из наиболее перспективных, быстро развивающихся сфер деятельности.

Связь включает в себя две крупные составляющие: электрическую и почтовую, которые в свою очередь разделяются на самостоятельные подотрасли. Внедрение высоких технологий, стремление удовлетворить возрастающие потребности населения и экономики требуют новых услуг связи.

Наиболее социально значимой остается почтовая связь, обеспечивающая повсеместное предоставление универсальных услуг связи, так как  услуги других видов связи менее доступны для значительной части населения в силу недостаточного развития их сетей и средств, а также  высоких тарифов.

Почтовая связь по-прежнему доминирует на рынке услуг по распространению печати. Однако прогресс по виду деятельности «Связь» определяется развитием всех видов электрической связи, среди которых наиболее распространенной является телефонная связь и подвижная электросвязь.

В Ивнянском районе  почтовой и электрической связью может пользоваться практически все население..

За последние годы широко распространилась подвижная (сотовая) телефонная связь.

Одним из важнейших направлений обслуживания населения в области связи является телевидение и радиовещание, которые не только несут важную информационную нагрузку, но и являются в некоторых отдаленных регионах  почти единственным средством культурного досуга.

Телевидение доступно всему населению поселения. В основном принимаются четыре  общероссийских канала - 1 канал, Россия,  Культура, НТВ.

- 1.9.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды

Вопросы охраны природы являются актуальными при решении экономического и социального развития проектируемой территории.

Охрана окружающей среды – это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение ее загрязнения и рациональное использование природных ресурсов.

Воздействие производственной и хозяйственной деятельности на окружающую среду территории поселения и на здоровье населения складывается в основном по степени влияния следующих факторов: загрязнение воздушной, водной среды и почв; физических факторов (шумовой режим, вибрация, электромагнитные излучения, радиация); психофизиологических воздействий (визуальная видимость, безопасность и др.).

По известным методическим подходам к оценке экологического состояния, экологическая ситуация в целом для Белгородской области может быть определена как переходная между напряженной и кризисной.

Сформировавшийся природно-технический комплекс по уровню и видам антропогенной нагрузки подразделяется на 4 зоны :

а) Минимальной антропогенной нагрузки – возможно существование небольших «нетронутых» участков.

б) Зона умеренной антропогенной нагрузки – подразделяется на две подзоны:

- лесохозяйственная – это лесные массивы вне зоны влияния значительных антропогенных нагрузок, а также участки природно-заповедного фонда, водоохранные полосы и т.п. Подзона относительно благоприятна для проживания, организации медико-культурных мероприятий (рекреация), производства экологически чистой продукции лесопользования;

- сельскохозяйственная подзона соотнесена с местами размещения естественных кормовых угодий (сенокосов и, отчасти, пастбищ) и многолетних насаждений. Они приурочены  к  поймам  рек  и  склонам  овражно-балочных  систем, включают участки сохранившейся  степной растительности.  Значительная доля пастбищных угодий  эрозионноопасна и относится к зоне с повышенным уровнем нагрузки. Подзона благоприятна для проживания и производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

в) Зона повышенной антропогенной нагрузки – подразделяется на 2 подзоны:

- сельскохозяйственная – приурочена к сельскохозяйственным угодьям, в основном к пашне и пастбищам. Зона относительно благоприятна для проживания и производства экологически чистой продукции при условии нормативного применения химических мелиорантов, но характеризуется негативными процессами в части сохранения природно-ресурсного потенциала и сужения территориальной базы для существования естественных видов растений и животных (проблема сохранения биоразнообразия);

- 2) селитебная подзона – сельские населенные пункты. Здесь существуют выделы с напряженной экологической ситуацией, расположенные вдоль транспортных магистралей, вокруг крупных животноводческих комплексов и на участках интенсивного применения ядохимикатов.

г) Зона высокой антропогенной нагрузки (напряженной экологической ситуации) представлена несколькими ареалами – в районах размещения крупных горнопромышленных комплексов и промышленных центров.

Экологическая обстановка во Череновском сельском поселении достаточно благополучная и может быть отнесена к зонам б, в, но может складывается с тенденцией к ухудшению по мере накапливания негативных факторов.

- 1.9.1. Состояние почвенного покрова

Основная цель охраны земель заключается в том, чтобы максимально увеличить их плодородие. Очень важно защитить почву от водной эрозии. Для борьбы с водной эрозией необходимо соблюдать противоэрозионные мероприятия.

Для Череновского поселения характерна высокая распаханность территории. Следствием уничтожения естественного растительного покрова и неумеренной распашки территории явилось усиление процессов естественной эрозии, как линейной, так и плоскостной.

Почвенный покров в пределах территорий сел подвергается значительной антропогенной нагрузке. На достаточно ограниченную площадку воздействуют многообразные факторы.

Загрязнение почвенного покрова происходит в основном на свободных от застройки территориях, неблагоустроенных улицах и подворьях частного сектора, вдоль транспортных потоков, по берегам водоемов. Промышленные и бытовые отходы, загрязняющие вещества ливневого стока непосредственно влияют на почвенный состав.

Широкое применение пестицидов для защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, вызывает загрязнение почвы, водных ресурсов и атмосферы, накопление остаточных химических веществ в пищевых продуктах. Поэтому, при применении пестицидов необходимы следующие условия: строго соблюдать санитарные правила, связанные с применением пестицидов, а также их перевозками, приемом, отпуском, хранением и уничтожением.

- 1.9.2. Атмосферный воздух

Среди факторов неблагоприятного воздействия окружающей среды на человека и территорию наибольшее беспокойство вызывает увеличивающееся загрязнение атмосферного воздуха из-за нарастающего объема эмиссии газов и аэрозолей антропогенного происхождения. Основная доля выбросов вредных веществ в атмосферу принадлежит предприятиям транспорта. В составе твердых загрязняющих веществ основную массу составляют взвешенные вещества, неорганическая пыль. Из числа газообразных выбросов основная доля приходится на окись углерода, углеводороды, двуокись серы и двуокись азота. Помимо этих веществ в воздухе содержатся еще сотни компонентов. Большинство из них токсические и оказывают отрицательное влияние на живые организмы, в том числе на человека. В числе причин загрязнения атмосферного воздуха отмечается слабое оснащение очистными сооружениями источников выбросов, применение неисправного пассажирского транспорта, увеличение   грузопотока по магистралям, низкий технический уровень эксплуатируемого передвижного состава, не оборудованного системами нейтрализации отработанных газов. Значительное место в загрязнении атмосферного воздуха продолжает занимать автомобильный транспорт. Основные компоненты выхлопов двигателей внутреннего сгорания способствуют росту болезней органов дыхания, нервной системы, органов чувств, новообразований, изменениям в системе крови и кроветворных органов, вызывают аллергические реакции.

Для уменьшения значений удельных выбросов предприятий должна вестись повседневная работа по решению задач снижения негативного воздействия производств на окружающую среду. Использовать необходимо такие методы как:

- обустройство санитарных зон предприятий;

- использование экологически более чистого топлива;

- сокращение неорганизованных выбросов;

- постоянный контроль мест перегрузки пылящих материалов;

- усиление контроля за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;

- внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже.

- 1.9.3. Загрязнение поверхностных и грунтовых вод

Загрязнение поверхностных вод – это процесс изменения физических, химических и биологических свойств природных вод при попадании в них различных веществ, что может оказать вредное воздействие на человека и природу.

В пределах района основными загрязнителями рек являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты коммунального назначения ливневой сток, загрязненные грунтовые воды за счет проникновения загрязнителей с полей фильтрации, занимающих большую площадь.

Для реки и водохранилищ должны быть установлены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Границы прибрежных полос устанавливались в соответствии с видами угодий и их использованием. Так по пашне, сенокосам, пастбищам ширина прибрежной полосы составляет 15-25 м., на участках древесно-кустарниковой растительности 35 метров.

Водоохранные зоны в районах развития грунтовых вод с установлением здесь строгих правил хозяйственной и строительной деятельности не разрабатывались.

В водоохраной зоне запрещается: применение ядохимикатов и минеральных удобрений, размещение площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, ферм, оросительных систем с использованием навозосодержащих сточных вод, мест захоронения, складирования навоза, свалок мусора, отходов производства, а также устройства взлетно-посадочных полос для ведения авиационно-химических работ, строительство новых и расширение действующих промышленных предприятий; стоянка, заправка топливом, мойка и ремонт автотранспортного парка.

В прибрежной полосе помимо этого запрещается:

- распашка земель, выпас и организация летних лагерей скота;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- строительство баз отдыха, палаточных городков.

Земли, входящие в состав водоохранных зон, в основном, представлены пашней, сенокосами, пастбищами, лесом, кустарниками, болотом, в водоохранной зоне реки находится усадебная застройка.

- 1.9.4. Водные ресурсы

Достоверные исходные данные по количеству и состоянию водных ресурсов Череновского поселения отсутствуют. Данные приведены в целом по Ивнянскому району, для которого характерно удовлетворительное качество воды по санитарно-химическим показателям. Для питьевых целей используется вода подземных источников. В настоящее время для водопользования населения используется водоносный горизонт на глубине 100 м.

- 1.9.5. Шумовая обстановка

Основным источником шума на территории населённых пунктов Череновского сельского поселения является автомобильный и железнодорожный транспорт.

Допустимый уровень шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, в дневное время составляет 70 дбА (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).

Наибольшая интенсивность движения автотранспорта наблюдается на автомобильных дорогах местного значения IV технической категории «Ивня – Песчаное – Череново», проходящей по  территории сельского поселения с юга на север, «Песчаное – Хомутцы» в северной части поселения.

Проблема шумового и вибрационного воздействия автомобильного транспорта на население актуальна для с. Песчаное.  Для жилой застройки, расположенной вдоль указанной автодороги, необходимо проведение мероприятий по защите от шума, в частности, устройство специальных зеленых насаждений, выполняющих шумозащитные функции.

## 1.10. Оценка организации санитарной очистки территории

В соответствии с требованиями п.2 ст. 44 Федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Организация в соответствии с современными требованиями санитарной очистки территории населенных пунктов с решением проблем утилизации, вывоза и обезвреживания твердых бытовых и  жидких нечистот вносит значительный вклад в предотвращение загрязнения воды, почвы, атмосферного воздуха и улучшения состояния окружающей среды.

К вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (согласно п. 18 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Объектами санитарной очистки и уборки в Череновском сельском поселении являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Основными источниками образования отходов на территории Череновского сельского поселения являются:

- сельское население;

- учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли;

- производственные объекты;

- транспорт.

На территории Череновского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично.

Зимняя уборка территорий

- уборка снега и снежно-ледяных образований с проезжей части улиц, дорог, с подходов к школам, к детским дошкольным учреждениям, ФАПам, общественным помещениям (производится при снегопадах, образовании гололёда, оттепели и в др. периоды по мере необходимости);

- очистка крыш от снега, снежных наростов и образований ледяных сосулек (производится по мере необходимости в зависимости от погодных условий, с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий);

- учреждения по эксплуатации зданий с наступлением весны организовывают общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лёд.

Летняя уборка территорий

- при переходе на летнюю уборку тщательно очищаются пешеходные дорожки и площадки дворов с усовершенствованными покрытиями от наносов, а всю территорию поселения – от накопившихся за зиму загрязнений;

- проводится уборка придомовых территорий;

- производится расчистка и благоустройство основных и прилегающих территорий кладбищ (уборка мусора, свалок, удаление валежника, скашивание травы, прореживание кустарника, а также удаление сухостоя и аварийных деревьев на территории кладбищ), не занятых непосредственно захоронениями, а также территорий, прилегающих к ограждению кладбищ;

- проводятся мероприятия по выявлению несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов и их ликвидации.

Санитарная очистка

Полигонов ТБО на территории нет.

Проблема в области обезвреживания отходов в целом заключается в отсутствии мероприятий по обезвреживанию рекультивированных свалок, нарушенных земель (после захоронения ТБО).

Основными проблемами в сфере утилизации (захоронения) являются:

1. Увеличение объемов образующихся отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения.

2. Усложнение морфологического состава твердых бытовых отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов.

3.Наличие несанкционированных свалок.

4. Отсутствие мощностей по утилизации отдельных видов отходов.

В сфере захоронения отходов проблема заключается в том, что свалки представляют опасность для окружающей среды, так как организованы без соблюдения требований природоохранного законодательства.

В целях обеспечения надлежащего санитарного и экологического состояния  Череновского  сельского поселения, предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье жителей и окружающую природную среду требуется  внедрение системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения отходов потребления.

Подсчёт количества ТБО, образуемых населением Череновского сельского поселения, производится по нормативу 450 кг на 1 чел. в год, приведенному в СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820).

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год, представлен в таблице ниже.

Таблица 32

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, кг/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Череново | 641 | 450 | 288,45 |
| 2 | с.Песчаное | 522 | 450 | 234,9 |
| 3 | х.Череновские Выселки | 5 | 450 | 2,25 |
| 4 | х. Степь | 0 | 450 | 0 |
|  | Итого | 1168 | 450 | 525,60 |

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год, производится по нормативу 0,3 м3 на 1 чел. в год, приведенному в СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820), представлен в таблице ниже.

Таблица 33

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, м3/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Череново | 641 | 0,3 | 192,3 |
| 2 | с.Песчаное | 522 | 0,3 | 156,6 |
| 3 | х.Череновские Выселки | 5 | 0,3 | 1,5 |
| 4 | х. Степь | 0 | 0,3 | 0 |
|  | Итого | 1168 | 0,3 | 350,4 |

Таким образом, на сегодняшний день с территории поселения необходимо собирать и вывозить 525,60 тонн ТБО, образуемых населением, а также отходы, образуемые предприятиями и учреждениями Череновского сельского поселения, и смет с поверхности улиц и дорог общего пользования.

Объем жидких отходов из выгребов, образуемых населением, составляет 350,4 м3. Мероприятия по удалению жидких бытовых отходов из выгребов рассмотрены в разделе 1.9.2. «Канализация».

## 1.11. Природно-экологический каркас территории

Природно-экологический каркас территории  поселения представляет собой систему взаимосвязанных природно-рекреационных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие.

Основу природно-экологического каркаса Череновского сельского поселения составляют существующие лесные массивы озелененных территорий,  территории, специально резервируемые под озеленение в структуре населенных пунктов.

Элементы экологической регламентации природопользования, включенные в природно-экологический каркас:

- участки ограниченного природопользования: защитные леса, луга и пастбища на сельскохозяйственных землях;

- различные типы зон с особыми условиями использования территории, в т.ч.: водоохранные зоны водных объектов, прибрежные полосы, охранные зоны коммуникаций.

При формировании экологического каркаса в проекте генерального плана Череновского сельского поселения должны быть решены  следующие основные задачи по развитию системы озеленения и охране природного комплекса:

- формирование природно-экологического каркаса территории, обеспечивающее экологически-устойчивое развитие;

- сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений свыше нормативных показателей (увеличение озеленения общего пользования), связанного с необходимостью улучшения условий проживания населения и оптимизации экологической ситуации;

- сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном отношениях природных территорий;

- формирование парковых и рекреационных зон.

Общая площадь лесов в границах поселения составляет 289,41 га.

Основными видами лесохозяйственных работ являются ландшафтные, санитарные, проходные рубки и рубки ухода за лесом, мелиорация на заболоченных и переувлажненных участках.

Природоохранными мерами для элементов экологического каркаса в поселении можно считать следующие:

- выделение и регламентация использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- экологическая оптимизация лесного, сельского хозяйства природопользования;

- преобразований природных ландшафтов территорий экологического каркаса, необходимых для формирования и усиления системы озеленения;

- рекультивация на нарушенных территориях, лесовосстановление и т.п.

Особое значение в формировании природно-экологического каркаса имеет создание лесополос вдоль автомобильных  дорог и на безлесных водоразделах.

### 1.11.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Череновского сельского поселения

К вопросам местного значения поселения относится организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения (согласно п. 19 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Система зеленых насаждений населенных пунктов муниципального образования   представлена:

- территориями, занимаемыми насаждениями общего пользования:

- территориями, занимаемыми насаждениями ограниченного пользования. Эту категорию насаждений составляют озелененные территории жилой застройки, детских и учебных заведений, различных учреждений и предприятий. Насаждения данной категории предназначены для создания благоприятных микроклиматических условий и повышения эстетических качеств застройки.

В процессе проектирования и застройки необходимо сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах поселения., а также довести обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования не менее 30 м2 на человека.

- 1.12. Зоны с особыми условиями использования территории

В целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности, а также в области использования земель при осуществлении территориального планирования в проекте генерального плана Череновского сельского поселения учтены  зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Череновского сельского поселения к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны инженерных сетей и сооружений на них.

На территории Череновского сельского поселения расположены объекты культурного наследия. Проекты охранных зон объектов культурного наследия не разработаны.

Установленные регламентами ограничения градостроительной деятельности показаны на «Картах  границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов» и учтены при разработке генерального плана.

При последующей разработке проектной документации требуется уточнение установленных генеральным планом планировочных ограничений в соответствии с масштабом проектирования.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Роспотребнадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке.

- 1.12.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ  относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

В настоящее время на территории Череновского сельского поселения расположен 1 объект культурного наследия, их характеристика представлена в таблице ниже.

Таблица 34

Список памятников, расположенных на территории поселения

| Гос. № | Наименование памятника | Дати-ровка | Местонахождение | Док. о прин. на гос.охран |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И ВОИНСКОЙ СЛАВЫ |  |  |  |  |
| 352 | Братская могила 72 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1943 г. | с.Песчаное | № 373 |
| 1681 | Памятник воинам односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны1941- 1945г. | 1943 г. | с.Череново. | №229 |
| ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ |  |  |  |  |
| 1037 | Песчаное Селище-1 | жел. век | восточная окраина с.Песчаное | № 135 |
| 1038 | Песчаное Селище-2 | жел. век | западная окраина с.Песчаное | № 135 |
| 1685 | Песчаное Могильник бескурганный-1 | ран. жел. век | на южной окраине с.Песчаное, на дюне «Кулига» | № 229 |
| 1687 | Песчаное Селище-5 | поздн. бронз. век | на южной окраине с.Песчаное, на дюне «Кулига» | № 229 |
| 1688 | Песчаное Селище-6 | ран. жел. век | к югу от с.Песчаное, в западной части дюны «Кулига» на месте песчаного карьера | № 229 |
| ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ |  |  |  |  |
|  | Михайловская Церковь с интерьером | 1883 г. | с.Песчаное | № 229 |

В годы Великой Отечественной войны 372 жителя ушли на защиту Родины. С 1 октября 1941 года по 1 марта 1943 территория всего района была оккупирована немецкими захватчиками.

262 защитника Родины отдали свою жизнь за счастье других людей.

В селе Песчаное на территории кладбища находится братская могила, где захоронены погибшие воины. В с. Череново расположен памятник воинской славы, на котором выгравированы имена погибших односельчан. В настоящее время на территории поселения проживают 5 участников Великой Отечественной войны, 2 вдовы погибших воинов, они принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи.

Рисунок 1. Памятник воинам - односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Каждую весну распускаются здесь цветы, посаженные руками школьников. Часто приходят они сюда, здесь тишина и покой. Братская могила и Памятник воинам-односельчанам стали для каждого жителя  села священным местом, здесь всегда порядок и живые цветы.

Сохранение памятников воинской славы обеспечивается местной администрацией. Проекты зон охраны памятников не разрабатывались, до разработки таких проектов следует выделить территории памятников и рассматривать их как охраняемые.

Памятники архитектуры

Рисунок 2 Храм в с. Песчаное

В поселении расположен действующий Свято-Михайловский храм (храм Святого Архангела Михаила), который основан предположительно в 1883 году. Храм и его интерьеры являются памятниками архитектуры, охраняются государством.

И сегодня жители сел посещают церковь, здесь проводятся обряды венчания, крещения детей, отпевание усопших. В настоящее время в храме начат капитальный ремонт, включающий ремонт купола.

Памятники археологии

На территории Череновского сельского поселения находится несколько памятников археологии:

Песчаное Могильник бескурганный – 1-  находится на южной окраине от с. Песчаное, на дюне «Кулига», относится к  ран.жел.веку. В земельный кадастр данный памятник занесен под №  1685.

Песчаное Селище – 1 -  находится на восточной окраине с.Песчаное, относится к  жел.веку. В земельный кадастр данный памятник занесен под №1037.

Песчаное Селище – 2 -  находится на западной окраине с.Песчаное, относится к  жел.веку. В земельный кадастр данный памятник занесен под №1038.

Песчаное Селище – 3 -  находится в 1 км. от с.Песчаное, относится к  жел.веку. В земельный кадастр данный памятник занесен под №  1039.

Песчаное Селище – 4 -  находится на западной окраине с.Песчаное, на дюне, занятой лесопосадкой, относится к  жел.веку. В земельный кадастр данный памятник занесен под №  1686.

Песчаное Селище – 5 -  находится на южной окраине с.Песчаное на дюне «Кулига», относится к  бронз.веку. В земельный кадастр данный памятник занесен под №  1687.

Песчаное Селище – 6 -  находится к югу от с.Песчаное, в зап.части дюны «Кулига» на месте песчаного карьера, относится к  раннему жел.веку. В земельный кадастр данный памятник занесен под №  1688.

Наличие историко-культурного наследия требует специального внимания к его сохранению и использованию его потенциала при развитии поселения, и одновременно предопределяет комплекс требований и ограничений к использованию территории и объектов культурного наследия.

Невозможна разработка полноценных мероприятий по его сохранению и использованию, а также точного определения требований и ограничений при развитии поселения, так как отсутствуют:

- зоны охраны (или, по крайней мере, схемы с определением ареала композиционного влияния памятников) для памятников в сельских населенных  пунктах;

- геодезическая привязка, вынос границ на местности, охранные зоны для памятников археологии, их «координирование» и занесение в Кадастр недвижимости всех памятников археологии с их территориями;

По данным Управления культуры Белгородской области других памятников архитектуры, истории, археологии в поселении нет.

### 1.12.2. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – места размещения природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования и подчиняющиеся особому режиму природопользования.

Генеральный план Череновского сельского поселения муниципального образования «Ивнянский район» Белгородской области не затрагивает границы особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области.

### 1.12.3. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы

В соответствии с ч.1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006г. (далее – Водного кодекса РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности

В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно ч.6 ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос основных рек и озер на территории Череновского сельского поселения представлены в                     таблице 35.

Таблица 35

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос             основных рек и озер  Череновского сельского поселения

| № п/п | Название водного объекта | Общая протяженность, км | Размер водоохраной зоны, м | Ширина береговой полосы, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Псел | 723 | 200 | 20 | 30 – 50 |
| 2. | р. Ивня | 14 | 100 | 20 | 30 – 50 |

Регламенты использования территорий водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос представлены в таблице 36.

Таблица 36

Регламенты использования территории водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос

(п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.)

| Наименование зон | Регламенты использования территории |  |
| --- | --- | --- |
|  | Запрещается | Допускается |
| Прибрежная защитная полоса | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») - В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») - В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; - движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Береговая полоса | - перекрывать доступ к водному объекту (5 и 20 - метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования) | - использование для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств |

### 1.12.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

Зоны санитарной охраны - территории, включающие источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин. Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчетным путем и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток - времени, в течение которого загрязнение, произошедшее на поверхности за пределами второго пояса, достигнет водоносного горизонта.

Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации. Минимальный расчетный срок эксплуатации скважины — 25 лет. Обычно для расчетов используют 10000 суток, что приблизительно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток.  В структуре поселения зоны санитарной охраны представлены охранными зонами водозаборных скважин и установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев.

2.  Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных раннее, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

1. Запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен — не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Примечание:

- По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

- При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод ( не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод — не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

2.  Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 1.12.5. Санитарно-защитные зоны

Согласно п.3 ст. 44 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в нормах не установлены размеры СЗЗ, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.

Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице 37.

Таблица 37

Режим использования территории санитарно-защитной зоны

(п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

| Не допускается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. - размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции | - размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей. |

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Череновского сельского поселения для существующих объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) представлены в таблице 38.

Таблица 38

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Череновского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид деятельности / для кладбищ – площадь, га | Размер СЗЗ, м /класс опасности | Фактическое соблюдение размеров СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладбище, расположенное с. Песчаное | 2,25 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное в х. Степь | 0,31 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное у восточной границы с. Череново | 1,51 | 50/V | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в центральной части с. Песчаное | ТОК | 50/V | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в восточной части с. Песчаное | Для размещения механической мастерской | 100/ IV | соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в с. Череново | Ферма с содержанием животных до 100 голов, зерносклад | Западная часть - 50/V, остальная территория - 100/ IV | не соблюдается |
| Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у восточной границы с. Череново | - | IV/100 | соблюдается |

В настоящее время на территории Череновского сельского поселения часть территории жилой застройки населенных пунктов находится в СЗЗ, что недопустимо в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция.

Учитывая вышесказанное, при разработке проектных решений генерального плана Череновского сельского поселения необходимо предусмотреть мероприятия по снижению уровня негативного воздействия объектов на окружающую среду для сокращения размеров СЗЗ, а также мероприятия по расселению жилых домов, находящихся в СЗЗ.

- 1.12.6. Придорожные полосы от автомобильных дорог

В соответствии со ст.26 ФЗ № 257-ФЗ от 08.11.2007г.  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от автомагистралей вне границ населённых пунктов устанавливаются придорожные полосы.

Размеры придорожных полос автомагистралей устанавливаются в зависимости от их технической категории:

- вдоль автомагистрали I-II категории устанавливается придорожная полоса размером 75 м;

- вдоль автомагистрали III-IV категории -  50 м;

- вдоль автомагистрали V категории - 25 м.

Согласно ст.3 № 257-ФЗ придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей

На территории Череновского сельского поселения проходят автомобильная дороги местного значения IV технической категории «Ивня – Песчаное – Череново», проходящей по  территории сельского поселения с юга на север, «Песчаное – Хомутцы» в северной части поселения, вдоль которых устанавливается придорожная полоса размером 50 м.

Вдоль остальных дорог местного значения, соответствующих V технической категории, устанавливаются придорожные полосы размером 25 м.

- 1.12.7. Зоны месторождений полезных ископаемых

Из полезных ископаемых нерудного происхождения на территории поселения имеются пески, глина и мел. По данным отдела геологии и лицензирования по Белгородской области Департамента по недропользованию по центральному Федеральному округу твердые полезные ископаемые и водные ресурсы на территории поселения отсутствуют.

В соответствии ст. 25 №2395-1 ФЗ «О недрах» от 21.02.1992 (ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями), проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора.

- 1.12.8. Технические охранные зоны инженерных сетей

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

В технических охранных зонах инженерных сетей выделяются следующие типы зон:

- Охранные зоны сетей водоснабжения

- Охранные зоны сетей электроснабжения

- Охранные зоны сетей газоснабжения

На территории Череновского сельского поселения выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- водопроводных сетей;

- зоны минимальных расстояний от газопроводных сетей и ГРПШ;

- зоны минимальных расстояний от магистральных газопроводов;

Выводы:

Наличие зон с особыми условиями использования территорий накладывают ограничения на развитие территории Череновского сельского поселения. Решения проекта генерального плана должны быть направлены на обеспечение:

1.  соблюдения установленных законодательством Российской Федерации режимов использования земель в границах зон с особыми условиями использования территории;

2. выведение  жилой застройки из границ санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов, путем:

- сокращения размеров соответствующих зон (за счёт применения инновационных технологий производства, проведения шумозащитных мероприятий и т.д.);

- расселения жилищного фонда, расположенного в границах санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов;

- запрета осуществления нового жилищного строительства в границах указанных зон.

- 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию

## Функционально-планировочная организация территории

### 2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

Основными задачами по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Череновского сельского поселения являются:

1. Повышение эффективности использования территории поселения путем оптимизации функционального использования, упорядочивания существующей застройки, освоения незастроенных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономической базы поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития приоритетных видов экономической деятельности – аграрного сектора, развитие пищевой промышленности, развитии деревопереработки и  лесопереработки, коммерческо-деловой сферы (торговля, сервис, строительство административно-деловых учреждений).

4. Развитие туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на базе комплексного использования природно-рекреационного потенциала муниципального образования.

5. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комплексного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

6. Реализация принципов комплексного освоения территории, обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности высокого качества, в которой в оптимальном соотношении находятся жилые зоны, зоны размещения объектов бытового и социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, зон зеленых насаждений общего пользования.

7. Формирование системы центров социального обслуживания, обеспечивающих потребности жителей поселения.

- 2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории

Территория Череновского сельского поселения расположена в северной части муниципального района «Ивнянский район».

Административным центром Череновского сельского поселения является с. Череново. Населенный пункт удален от районного центра п. Ивня на 14 км (по трассе).

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог местного значения IV технической категории «Ивня – Песчаное – Череново», проходящей по  территории сельского поселения с юга на север, «Песчаное – Хомутцы» в северной части поселения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

При выборе стратегии развития Череновского сельского поселения необходимо учесть такие факторы, как:

- наличие территориальных ресурсов, пригодных для градостроительного освоения;

- близость к п. Ивня, являющемуся административным, культурным, производственным, научным и образовательным центром района;

- наличие системы транспортных связей с п. Ивня и с другими муниципальными образованиями района;

- высокий природный потенциал, интересные ландшафты, что благоприятно для развития рекреационных функций территории;

- плодородие почв, как благоприятный фактор для развития сельскохозяйственного производства;

- удовлетворительное экологическое состояние территории.

Проектные решения предлагают развитие прибрежной полосы р. Псёл с организацией пляжной зоны для отдыха в с. Череново, в связи с этим проектом генерального плана установлены границы функциональной зоны Р2 - зоны отдыха. Также предусмотрено размещение парка культуры и отдыха в с. Песчаное по ул. Климовка, включающего строительство аллеи, тротуаров - общей площадью 10000 кв.м, детской площадки, устройство цветников, фонтана, освещения, установку скамей и др.малых форм (для размещения указанного объекта установлены границы функциональной зоны Р1 - зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)).

В целях развития производственной базы поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Ивнянского района, а также с учётом имеющихся в настоящее время инвестиционных предложений в проекте генерального плана предполагается осуществить строительство и восстановление:

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности - в западной части с. Песчаное - на первую очередь реализации генерального плана.

Предлагаемая настоящим обоснованием гипотеза пространственного развития территории поселения строится на наиболее оптимальном в отношении учета интересов жителей (как настоящих, так и будущих), различных государственных и частных юридических лиц, органов государственного управления.

- 2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Череновского сельского поселения

Основными мероприятиями по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Череновского сельского поселения являются проведение функционального зонирования территории, включающего:

1. установление перечня функциональных зон (по видам) с определением соответствующих им параметров:

Таблица 39

Перечень и параметры функциональных зон

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для размещения жилых домов количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров. Максимальный процент застройки составляет 60 %. Плотность населения в данных территориях колеблется в зависимости от площади придомовых земельных участков от 12 до 36-40 чел/га. Максимальная высота ограждения между соседними участками – не более 2.0 м. Ограждение между соседними участками должно быть прозрачным (сетчатым, решетчаты)м. Сплошное ограждение допускается по согласованию с собственниками соседних участков. Расстояние между жилыми домами при новом строительстве устанавливается в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности. Удельный вес озелененных территорий в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и блокированного типа составляет не менее 25 процентов, что позволяет говорить о высокой степени благоустроенности зон с подобной застройкой. Для зоны застройки индивидуальными жилыми домами устанавливаются следующие предельные размеры земельных участков: для индивидуального жилищного строительства: минимальная площадь земельных участков – 400 кв. м; максимальная площадь земельных участков – 2500 кв. м. максимальная площадь участков в случае объединения двух и более участков: 10000 кв. м; для личного подсобного хозяйства: минимальная площадь земельных участков – 500 кв. м; максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м. максимальная площадь земельных участков в случае объединения двух и более участков: 15000 кв. м; для садоводства: минимальная площадь земельных участков – 400 кв. м; максимальная площадь земельных участков – 1500 кв. м. для огородничества: минимальная площадь земельных участков – 200 кв. м; максимальная площадь земельных участков – 1500 кв. м. Минимальная площадь земельного участка для прочих зданий и сооружений – не подлежит ограничению. Максимальная площадь земельного участка для прочих зданий и сооружений - не подлежит ограничению. Существующая площадь зоны застройки индивидуальными жилыми домами:434,325 га Планируемая площадь зоны застройки индивидуальными жилыми домами:439,08 га |
| 2. | Общественно-деловая зона | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) зоны специализированной общественной застройки; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. Максимальный процент застройки составляет 60 %, максимальное количество этажей – 4 этажа. В зоне специализированной общественной застройки планируется реконструкция ФАПа в с. Череново, школы , учреждения клубного типа в с. Песчаное Существующая площадь зоны специализированной общественной застройки:6,67 га Планируемая площадь зоны специализированной общественной застройки: 6,67га |
| 3. | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Максимальный процент застройки составляет 60 %. Минимальная плотность застройки промышленных, коммунальных и складских объектов – не менее указанной в приложении СНиП II-89-80*. Коэффициент озеленения территории – не менее 14% от площади земельного участка. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, - не более 15% от площади земельного участка. |
| 3.1. | Зона транспортной инфраструктуры | Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). Существующая площадь зоны объектов автомобильного транспорта:15,80 га Планируемая площадь зоны объектов автомобильного транспорта: 15,80 га |
| 4. | Зоны сельскохозяйственного использования | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) иные зоны сельскохозяйственного назначения – предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения крестьянского фермерского хозяйства, для целей аквакультуры (рыбоводства), для научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей, для создания защитных лесных насаждений; 3) производственные зоны сельскохозяйственных предприятий; 4) зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан Максимальный процент застройки составляет 60 %, максимальное количество этажей – 3 этажа, для зоны сельскохозяйственного использования устанавливаются следующие предельные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках: минимальная площадь земельных участков – 500 кв. м; максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. м. для садоводства: минимальная площадь земельных участков – 400 кв. м; максимальная площадь земельных участков – 10000 кв. м. для огородничества: минимальная площадь земельных участков – 200 кв. м; максимальная площадь земельных участков – 1500 кв. м. Минимальная площадь земельного участка для прочих зданий и сооружений – не подлежит ограничению. Максимальная площадь земельного участка для прочих зданий и сооружений - не подлежит ограничению. Существующая площадь иных зон сельскохозяйственного назначения:18,83 га Планируемая площадь иных зон сельскохозяйственного назначения:9,43 га Существующая площадь производственной зоны сельскохозяйственных предприятий: 35,48 Планируемая площадь производственной зоны сельскохозяйственных предприятий: 44,88 га |
| 5. | Зоны рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: 1) зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса); 2) зоны отдыха; 3) зоны лесов. Минимальная площадь озелененных территорий – не менее 8 кв. м на 1 жителя. Минимальные размеры земельных участков для размещения новых парков, бульваров, скверов: -поселковых парков- 1 га; -жилых зон –0,3 га; -скверов – 0,5 га. При новом строительстве, для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены. В общей территории городского парка зеленые насаждения и водоемы должны занимать не менее 65-70 % территории, аллеи и дорожки – 25-28 %, сооружения и застройка – 5-7 %. Существующая площадь зоны озелененных территорий общего пользования(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса): 11,79 га Планируемая площадь зоны озелененных территорий общего пользования(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса): 11,79га Существующая площадь зоны отдыха: - Планируемая площадь зоны отдыха:4,755 га |
| 6 . | Зоны специального назначения | В состав зон специального назначения могут включаться: 1) зоны кладбищ; 2) зоны складирования и захоронения отходов; 3) зона озелененных территорий специального назначения. Для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не менее 65-75 % от общей площади кладбища, а площадь зеленых насаждений – не менее 25 %. Общие размеры территорий кладбищ определяются как сумма площадей кладбищ традиционного и уранового захоронений. Размеры участков кладбищ должны быть не более 40 га. Существующая площадь зоны кладбищ:2,68 га Планируемая площадь зоны кладбищ: 3,8862 га |

## 2.2. Социально-экономическое развитие

- 2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения

Прогноз изменения численности населения Череновского сельского поселения основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развитии поселения. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу сценариев развития.

В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет  продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения – более 1% в год.

По данному сценарию развития предполагается снижение численности населения поселения к расчетному сроку до уровня 1,0 тыс. человек.

Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Таблица 40

Численность населения согласно Сценарию 1

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, тыс. чел. | 1,2 | 1,1 | 1,0 |

Сценарий 2. Основной

Основной сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

- В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Таблица 41

Численность населения согласно Сценарию 2.

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

По данному сценарию убыль численности населения существенно замедлится. Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

- 2.2.2. Демографический прогноз

На протяжении последних лет на территории Череновского сельского поселения наблюдалась стабильная численность населения.

Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся негативных процессов начала 2000-х годов, сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. То есть положительные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения поселения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке.

В течение  проектного периода сохранится естественный прирост населения. Однако этот процесс может постепенно нивелироваться притоком трудоспособного населения, что в свою очередь скажется и на возрастной структуре населения.

На перспективу данным проектом принимается увеличение  численности населения за счёт  как естественного , так и механического прироста.

Данные об основных ожидаемых демографических показателях представлены в таблице ниже.

Таблица 42

Ожидаемый уровень компонентов прироста населения сельского поселения, чел. на 1000 жителей (приближённо)

| №№ п.п. | Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Естественный прирост | -11,8 | -8,0 | -4,2 |
| 2. | Рождаемость | 9,2 | 10,0 | 13,0 |
| 3. | Смертность | 21,0 | 18,0 | 17,2 |
| 4. | Механический прирост | -1 | 5 | 5 |

При расчете оптимального соотношения занятости населения учитывается перспективная хозяйственная деятельность населенного пункта и специфика его градостроительной ситуации.

Как показывает практика, возникновение предприятий на базе новых инвестиционных проектов помогает развитию малого бизнеса на основе их специализаций. Вслед за этим, за счет увеличения населения возрастает потребность в социальных и обслуживающих видах деятельности.

Данные о расчетной численности населения представлены в таблице ниже.

Таблица 43

Численность населения по населенным пунктам

| Населенный пункт | Числ. населения, чел Существующее положение | Числ. населения, чел 1-я очередь | Числ. населения, чел. Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Череново | 641 | 550 | 540 |
| с. Песчаное | 522 | 625 | 620 |
| х. Череновские Выселки | 5 | 5 | 5 |
| х. Степь | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1168 | 1180 | 1165 |

В возрастной структуре поселения не произойдет существенных изменений к расчетному сроку.

- 2.2.3. Развитие экономической базы

В проекте отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому, если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности поселения.

Основные ресурсы перспективного развития поселения:

- выгодное экономико-географическое положение для создания новых производственных и жилых зон,

- наличие свободных площадок для нового строительства,

- постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие – установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Материальная сфера производства требует расширения производств. В нематериальной сфере на территории муниципального образования, занято около 40% экономически активного населения. Наибольший вес в нематериальном производстве занимает оптовая и розничная торговля. Коэффициент пенсионной нагрузки (отношение численности пенсионеров к численности работающих) - 0,5. Деятельность большого количества населения официально не зарегистрирована на территории муниципального образования. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами муниципального образования. Перспективы развития рынка труда сельского поселения связаны как с дальнейшим развитием новых предприятий, сферы услуг, так и с развитием на его территории малого предпринимательства.

Экономическое состояние муниципального образования определяется объемом выручки от реализации продукции, которая полностью зависит от розничной торговли и сбыта сельскохозяйственной продукции.

- 2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания (объектов местного значения муниципального района)

В перспективе развитие системы культурно-бытового обслуживания будет основано на следующих принципах:

В организации системы учебно-воспитательных учреждений (дошкольных и школьных) следует исходить из принципов отказа от жесткой унификации в типологии объектов с ориентацией на разнообразие типов учреждений, с учетом современных тенденций: социальных, национальных, демографических и природно-климатических особенностей.

В соответствии с указанными принципами в застройке муниципальном образовании могут быть использованы:

- традиционные типы  учебно-воспитательных учреждений – детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы (начальные, основные);

- малокомплектные школы и детские дошкольные учреждений (с уменьшенной наполняемостью классов и групп);

- учебно-воспитательные комплексы на базе школ;

- центры просвещения, культуры и спорта на базе школ.

Важнейшими направлениями организации системы здравоохранения являются:

- сочетания приближенной к местам жительства и работы населения первичной медицинской помощи со специализированными медицинскими учреждениями в районных центрах;

- дополнение стационарных учреждений мобильными средствами обслуживания;

- совершенствование материально-технической базы здравоохранения;

- ориентация на профилактику заболеваний путем расширения сети низового обслуживания и повышения уровня социально-бытового обслуживания населения.

Перспективные направления организации культурно-просветительной системы требуют разнообразных типов зданий и объектов, способствующих решению следующих задач:

- организация народных гуляний и зрелищных мероприятий (ярмарки, фольклорные фестивали, профессиональные праздники);

- сохранение и развитие национальных культурных традиций (формирование  национальных культурных центров);

- удовлетворение религиозных потребностей населения (строительство культовых сооружений);

- использование новых технологий в организации культурно-просветительской и досуговой деятельности (специализированные досуговые центры).

Перспективные направления организации системы торгово-бытового обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в т.ч. с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций – торгово-бытовых и рекламно-выставочных, представительских и других.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии со ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

Ниже представлен расчет необходимых объектов социально-культурного обеспечения, произведенный на основании действующих местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением земского собрания Череновского сельского поселения третьего созыва № 58/1 от 16.10.2017г.

Таблица 44

Развитие системы культурно-бытового обслуживания Череновского сельского поселения

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Обеспеченность | Потребность |  | Рекомендации по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Принято в проекте | Всего | в т.ч. новое строительство |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дошкольное образовательное учреждение | Число мест | 60 на 1 000 жителей | 72 | - | Радиусы обслуживаний общеобразовательных школ в сельской местности допускается принимать по заданию на проектирование |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | Число мест | 100 на 1000 жит. | 120 | - | Радиусы обслуживаний общеобразовательных школ в сельской местности допускается принимать по заданию на проектирование |
| 3. | Внешкольные учреждения | Число мест | 10% от числа школьников | 12 | - |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Больницы | коек | 13,47 | 16,2 | - | По заданию на проектирование |
| 5. | Фельдшерско-акушерский пункт | Ед. | По заданию на проектирование | - | - | По заданию на проектирование |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Спортивные залы | Тыс. кв.м | 0,45 на 1 000 жителей | 0,54 | 0,25 | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовых и физкультурно- оздоровительных деятельности населения (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях. |
| 7. | Плоскостные сооружения | Тыс. кв.м | 1,95 на 1 000 жителей | 2,1 | 1,5 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Библиотеки | Ед. | 1 библиотека на нас. пункт с числ. жителей 100-500 чел. | 1 | - |  |
| 9. | Клубы и учреждения клубного типа | Мест в зрит. зале | 400 мест на 1000 жителей | 420 | - | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовых и физкультурно- оздоровительных деятельности населения (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях. |
| Социальная защита населения |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Организация отделения социальной помощи на дому | Ед. | 1 на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |
| Бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Почтовое отделение | Ед. | 1 на 1 - 5 тыс. жителей | 1 | - | Отделения связи поселка, муниципального образования по группам населения, тыс. чел.: - 0,5 до 2 - 0,3-0,35га |
| 12. | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 23 на 1 000 жителей | 1(30мест) | 1(30мест) | В зависимости от вместимости –от 0,1 до 0,25 га на 100 мест. Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях. |
| 13. | Торговые центры | кв. м торг. площади | 280 на 1 000 жителей | 300 | 100 |  |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Кладбище | Га | Новых 0,24 га на 1 000 чел | 0,28 | - |  |

- 2.2.4.1. Образование

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время относятся к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.11 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

Емкость действующих в поселении объектов среднего образования выше нормативного показателя и позволит обеспечить проектную численность населения к расчетному сроку. Свободные помещения могут быть использованы для организации групп дошкольного и внешкольного образования.

Таблица 45

Мероприятия по развитию системы образования

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция школ Развитие групп дошкольного образования | с. Песчаное | Первая очередь |

- 2.2.4.2. Здравоохранение

Организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов относятся к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.12 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

Анализ обеспеченности районными объектами амбулаторно-поликлинического и стационарного обслуживания на расчетную численность населения выполнен в Схеме территориального планирования района.

Таблица 46

Мероприятия по развитию системы здравоохранения

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция ФАП | с. Череново | Первая очередь |

- 2.2.4.3. Физкультура и спорт

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.14 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Правительством Российской Федерации разработана Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации». Программа предусматривает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Повышение двигательной активности и закаливание организма человека являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.

Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Череновского сельского поселения должно предусматривать создание всех условий для физического воспитания различных возрастных групп населения, в том числе, проведение мероприятий по реконструкции существующих плоскостных физкультурно-оздоровительных площадок, строительство новых объектов спорта, содействие развитию материальной базы спортивных сооружений.

- 2.2.4.4. Культура

Библиотечное обслуживание

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.11 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.).

На период расчетного срока не предполагается расширение сети. Перспективное развитие сети библиотечных учреждений предусматривает проведение мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов, повышение технической оснащенности. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности библиотечных учреждений должно проходить, в том числе, за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Объекты культуры

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.12 ч.1, п.13 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Необходимо развивать широкий спектр различных кружков и секций, а в частности - школы искусств, школы эстетического образования, ансамбли народного творчества, семейные и детские развлекательные комплексы и т.д. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности организаций и учреждений культуры может проходить, в том числе, и за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Таблица 47

Мероприятия по развитию культуры

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция учреждений клубного типа | с. Песчаное | Расчетный срок |

- 2.2.4.5. Бытовое обслуживание

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

Для развития сферы бытового обслуживания в проекте предусмотрено выделение зоны общественно-делового назначения, здесь могут быть открыты как крупные многофункциональные комплексы, так и мелкие торговые павильоны.

- 2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения, с возможностью захоронения после кремирования.

Существующие кладбища имеют резерв площадей для захоронения в течение расчетного срока, увеличение площади кладбищ не планируется.

- 2.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории населенных пунктов Череновского сельского поселения приведены в данном разделе и составят 3,9 тыс. м2. Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 30 м2 на человека, а общий жилой фонд 36,0 тыс.м2.

Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Таблица 49

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 1,2 | 1,2 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 27 | 30 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 32,1 | 32,1 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 3,9 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 32,1 | 36,0 |

В Генеральном плане Череновского сельского поселения не предполагается развитие  индивидуальной жилой застройки.

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись за счёт  реконструкции жилой застройки.

Выводы:

- численность постоянного населения:

к концу расчётного срока 1,2 тыс.чел;

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных норм:

- увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец расчётного срока – 30 м2;

- общая площадь жилищного фонда составит:

  - на конец расчётного срока – 36,0 тыс. м2;

- Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; улучшение условий жизнедеятельности групп населения, требующих социальной защиты:

- Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

- 2.3. Развитие транспортной инфраструктуры

### 2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры

Основными задачами по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения - объектов транспортной инфраструктуры, - являются следующие:

Внешний транспорт

1. Формирование распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Белгородской области.

2. Обеспечение надежной связи населенных пунктов Череновского сельского поселения между собой и с внешней сетью автодорог регионального значения путём формирования единой транспортной сети поселения в составе улично-дорожных сетей населенных пунктов и сети внешних дорог.

3. Обеспечение выделения территории для развития сети региональных дорог, их пересечений и инфраструктуры в соответствии с положениями Схемы территориального планирования муниципального района «Ивнянский район».

Пассажирский транспорт

Организация качественного маршрутного сообщения для связи населенных пунктов поселения между собой и с г. Белгородом, п. Ивня.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование системы транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

- 2.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры

Обоснованием проектных решений по развитию внешнего транспорта являются положения схемы территориального планирования Муниципального района «Ивнянский район», в которых заложены основные направления развития внешнего транспорта на территории поселения.

Трассировка автомобильных дорог в рамках проекта генерального плана Череновского сельского поселения проложена в соответствии с масштабом проектирования и может быть уточнена на последующих стадиях проектирования в рамках проектов строительства автомобильных дорог.

- 2.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

- 2.3.3.1. Развитие внешнего транспорта

Основой для выполнения настоящего раздела послужили проектные предложения по транспортной инфраструктуре, разработанные в «Схеме территориального планирования Белгородской области», и в «Схеме территориального планирования Ивнянского района», а также анализ сложившихся внешних связей.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Ивнянского  района» на территории Череновского сельского поселения создание новых автодорожных направлений регионального и местного значения не намечается.

Сохраняется транспортно-планировочная роль существующих автодорог местного значения, которые обеспечивают внешние связи поселения в широтном и меридиональном направлениях.

Автомобильный транспорт

Помимо основных автодорог местного значения, в поселении есть сельские дороги, обеспечивающие связи поселения с соседними сёлами и отдаленными хуторами. Планируется создание автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, в частности дороги Череново-Белое, которая в настоящее время функционирует в виде грунтовых дорог.

На перспективу предлагается выполнить  автодорогу местного значения между                     с. Череново и х. Череновские Выселки и далее до пос.Ивня .

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов

При разработке мероприятий по территориальному планированию стоит  принимать во внимание следующие факторы:

- необходимость  корректировок  планов трасс УДС для обеспечения нормативных параметров трасс;

- необходимость принятия комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

Исходя из этого, мероприятия по развитию улично-дорожной сети  муниципального образования, помимо реконструкции участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети, включают в себя решения по организации  движения транспорта, совершенствования планировочных параметров и рационализации движения транспорта в планировочных узлах.

Основной планировочной осью уличной сети с. Череново является существующая автодорога Ивня – Песчаное – Череново, которая проходит через всю территорию поселения и села Череново. Центральная часть села Череново расположена вдоль вышеуказанной автодороги, которая в пределах села служит главной улицей - ул. Климовка, ул. Шоссейная и ул.Полевая, связывающей центральную часть села с жилыми и производственными зонами. Это создает дополнительную загруженность (особенно в летний период) и повышает интенсивность движения на этом участке.

Предусматривается строительство тротуаров по всем основным улицам и строительство дорог и улиц с твердым покрытием.

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице ниже.

Таблица 50

Параметры улично-дорожной сети соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движе- ния, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

- 2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта

Проектом предусматривается развитие автобусной сети в основном в районы, которые не обслуживались ранее общественным транспортом. Как вариант предлагается организовать маршрут, который позволит связать все села поселения и включить в него проезд по  ул.Школьная, ул.Нижняя и ул.Верхняя в с.Череново и по ул.Молодежная  в с.Песчаное. Это позволит обеспечить расстояние подходов к остановочным пунктам транспорта не более               700 м.

Проектная маршрутная сеть позволит обслужить все населенные пункты поселения и связать селитебную застройку, общественный центр, места приложения труда и зоны отдыха. Общая протяженность автобусной сети по поселению составит около 18 км.

На расчетный срок единственным видом транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки в поселении, остается автобус и как его разновидность –маршрутное такси. Для уменьшения интервала движения по сети предлагается использование микроавтобусов.

Мероприятия по развитию пассажирского транспорта на территории Череновского сельского поселения включают:

1. Организация системы маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Череновского сельского поселения, в т.ч. районов нового жилищного строительства между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с п. Ивня г. Белгородом - на расчётный срок реализации генерального плана.

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для  маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации генерального плана.

2.3.3.3. Размещение объектов обслуживания транспортной  инфраструктуры

На расчётный срок реализации генерального плана Череновского сельского поселения парк индивидуальных автомобилей составит около 350 автомобилей при принятой норме 300 автомобилей на 1000 жителей.

Хранение индивидуальных автомобилей предполагается осуществлять на приусадебных участках. Также размещение автомобильных стоянок для временного хранения легковых автомобилей предусматривается у объектов соцкультбыта, в общественных центрах,  в зонах отдыха и в местах приложения труда.

- 2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

- 2.4.1. Водоснабжение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы воды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Таблица 51

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное л/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | I-очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: - с газоснабжением | 150 | 190 |

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 52

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь |  |  |  |  |
| с. Череново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 550 | 150 | 82,5 |
| с. Песчаное | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 625 | 150 | 93,75 |
| х. Череновские Выселки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 150 | 0,75 |
| х. Степь | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 0 | 0 |
|  | Объекты соц.культ. быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 17,7 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  | 194,7 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |
| с. Череново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 540 | 190 | 102,6 |
| с. Песчаное | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 620 | 190 | 117,8 |
| х. Череновские Выселки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 190 | 0,95 |
| х. Степь | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 0 | 0 |
|  | Объекты соц.культ. быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 22,1 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 243,45 |

Расходы воды на производственных и сельскохозяйственных предприятиях должны уточняться на основании технологических данных на следующих стадиях проектирования. На данном этапе проектирования при отсутствии информации о производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий рассчитать точные объемы  водоснабжения данных предприятий не представляется возможным.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 и 60 л/сутки на I очередь и расчетный срок. Полив не рекомендуется  производить артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив следует использовать из открытых источников. В случае наличия очистных сооружений в населенном пункте возможно использование  также очищенных сточных, дождевых вод для производственного водоснабжения и полива.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Расходы воды на пожаротушение и свободные напоры

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым.

Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах и расчетное количество одновременных пожаров определяется согласно СНиПу 2.04.02-84 -  15л/сек. и 10л/сек., продолжительность пожара - 3  часа. Предприятия, которым из условия пожаротушения   требуется  расход  воды  и  напор  больше, чем  для  села,  должны  иметь  собственные  резервуары  и повысительные  насосные  станции.

На внутреннее пожаротушение принимается 2 струи по 2,5 л/сек. каждая, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

При застройке зданиями до 2-х этажей, независимо от степени их огнестойкости, принимаются 1 одновременных пожара с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек. на 1 пожар.

Хранение противопожарного запаса  воды предусматривается вместе с аварийным объемом в резервуарах чистой воды на площадках водонапорных башен. Максимальный срок восстановления пожарного объема не должен превышать 24 часа. Аварийный объем воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного водопотребления в течение не менее 12 часов. Срок восстановления аварийного объема воды – 36-48 часов.

Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод принимается низкого давления. При максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении минимальный свободный напор в сети на вводе в здание должен быть не менее 10 м  на первый этаж, на каждый последующий этаж добавляется 4 м. Максимальный свободный напор в сети не должен превышать 60 м. При пожаротушении свободный напор в сети (на уровне поверхности земли) должен быть не менее 10 м. Повышение напора производится передвижными автонасосами.

Источники  хозяйственно-питьевого водоснабжения

Источником водоснабжения сельского поселения сохраняются подземные воды. Настоящим проектом предусматривается проведение следующих мероприятий:

-сохранение имеющегося потенциала мощности системы водоснабжения за счет проведения необходимых объемов реконструкции, технического перевооружения водозаборных сооружений,

-предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, восстановления зон санитарной охраны на действующих  водозаборных скважинах.

С целью воспрепятствования ухудшения качества подземных вод необходимо:

- восстановить опорную государственную сеть наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать  нормативную базу, обязывающую всех водопользователей  проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

-разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

-увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозяйственно-питьевой воды и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Для обеспечения возрастающих потребностей в воде населения и промышленных предприятий предлагается продолжить реконструкцию системы водоснабжения, в частности водозаборные скважины, которые эксплуатируется более 30 лет. На перспективу понадобится строительство дополнительных водозаборных скважин и водонапорных башен, замена водопроводных сетей.

Для удовлетворения потребностей сельского поселения в воде питьевого качества необходимо выполнить нижеследующий комплекс мероприятий:

- Провести обследование всех имеющихся артезианских скважин на предмет соответствия качества воды санитарным и бактериологическим нормам;

- Выполнить проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- Выполнить паспортизацию всех объектов водопользования;

- Реконструкция скважины водозабора «Полевой» с. Череново;

- Реконструкция скважины водозабора «Верхний» с. Череново, строительство водонапорной башни;

- Реконструкция скважины водозабора «Климовка» с. Песчаное, строительство водонапорной башни, скважины;

- Реконструкция скважины водозабора «Ручьи» с. Песчаное, строительство водонапорной башни;

- Строительство водопровода в с. Череново по ул. Ялты, ул. Нижняя, в с. Песчаное по ул. Ручьи

- 2.4.2. Канализация

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водоотведения в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 53

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь |  |  |  |  |
| с. Череново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 550 | 150 | 82,5 |
| с. Песчаное | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 625 | 150 | 93,75 |
| х. Череновские Выселки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 150 | 0,75 |
| х. Степь | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 0 | 0 |
|  | Объекты соц.культ. быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 17,7 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  | 194,7 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |
| с. Череново | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 540 | 190 | 102,6 |
| с. Песчаное | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 620 | 190 | 117,8 |
| х. Череновские Выселки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 190 | 0,95 |
| х. Степь | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 0 | 0 |
|  | Объекты соц.культ. быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 22,1 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 243,45 |

Главным отличием уровня жизни города и села является отсутствие системы канализации в селах. Одной из основных стратегических задач является нейтрализации факторов вредного воздействия на окружающую среду продуктов систем жизнеобеспечения населения. Исходя из этого, главная  задача – создание системы канализации и очистки сточных вод в административном центре поселения с.Череново и в с.Песчаное.

Рекомендуется:

- на предприятиях поселения применять локальные очистные сооружения (ЛОС), а очищенную воду использовать в качестве оборотного водоснабжения собственных технологических нужд;

- для муниципальных учреждений устанавливать индивидуальные септики типа «Топаз», «Осина», «Флотенк» и др.;

- новые районы массовой застройки оснащать ЛОС с полным выполнением санитарных требований по очистке сточных вод;

- при реконструкции существующих районов -  применять современные технологии очистки, которые позволяют минимизировать затраты при реконструкции.

Нормы водоотведения и коэффициенты неравномерности приняты согласно СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.01-85*  и СНиП 2.04.03-85 исходя из степени благоустройства жилой застройки и приняты равными нормам водопотребления. Удельное водоотведение в неканализованных районах – 25л/сут.,

В целях реализации схемы водоотведения Череновского сельского поселения до                 2025 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального  строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжность систем жизнеобеспечения. С 2015 по 2025 год предлагается  выполнить  следующие  мероприятия:

•	строительство канализационных очистных  сооружений  на территории  Череновского сельского поселения (около северной границы с. Песчаное);

•	строительство сетей канализации вдоль существующих улиц и проездов в                  с. Череново, с. Песчаное.

- 2.4.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение размещаемых объектов жилищно-коммунального сектора предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла, устанавливаемых в каждом доме, объекты культурно-бытового назначения от встроенных, пристроенных и отдельно-стоящих котельных, работающих на природном газе.

Теплоснабжение объектов производственно-экономического комплекса поселения будет осуществляться, в основном, от собственных существующих источников тепла, а также при необходимости от вновь возводимых, развитие которых определяется самим предприятие.

- 2.4.4. Газоснабжение

На территории поселения не намечается новое жилищное и другие виды строительства, для которых предусматривается подача газа. На расчетный срок незначительное увеличение расхода газа ожидается по объектам коммунально-бытового и производственного назначения и для нового жилищного строительства.

Газоснабжение новых потребителей на 1-ую очередь строительства будет осуществляться в основном по существующей схеме, с подачей газа от газопровода  Шебелинка- Белгород- Курск-Брянск.

Новое жилищное строительство в селе планируется за счет реконструкции, в основном малоэтажное жилье, где газ населением намечается использовать для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения. Необходимо осуществить полную газификацию всех существующих и строящихся в настоящее время жилых домов.

В основном газоснабжение потребителей коммунально–бытового назначения, а также жилых домов производится по газопроводам низкого давления Ру≤3,0 кПа.

Направление использования природного газа.

Таблица 54

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественные и коммунально-бытового назначения. | На приготовление пищи, и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление |
| Местные районные котельные и отопительные печи | Отопление жилого и общественного фонда |
| Агропромышленные предприятия | Отопление, вентиляция и технологические нужды |

Основные направления, направленные на повышение надежности газораспределительной системы района на расчетный период:

- повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа;

- мониторинг, диагностирование газовых систем и их реконструкция;

- комплексная автоматизированная система измерения расходов и параметров качества газа;

- строительство новых распределительных газопроводов проводить с использованием полиэтиленовые трубы вместо стальных;

- 2.4.5. Электроснабжение

Принципиальных изменений в системе электроснабжения не предполагается. Проектную потребность в размещении новых трансформаторных подстанций определить на стадии планировки территории. На 1 очередь запланирована замена опор линий электропередач и текущий ремонт ветхих сетей.

- 2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

При расчете необходимого количества телефонов для Череновского поселения применялись следующие нормативы:

-для жилого сектора: 1 телефон на 1 квартиру;

-для объектов производственного назначения: 10-20 телефонов на 100 работающих;

-для офисов: 30-40 телефонов на 100 работающих.

Всего на рассматриваемой территории необходимо установить 600 телефонных номеров, в том числе на первую очередь около 570 номеров. Телефонизацию предлагается осуществить от АТС действующей на рассматриваемой территории, при необходимости выполнить ее реконструкцию.

Развитие телефонной связи будет направлено на реконструкцию и расширение существующей телефонной сети на базе современного цифрового оборудования.

- 2.5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территории поселения, оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых к размещению на территории поселения объектов регионального и местного значения муниципального района «Ивнянский район», их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми  условиями использования территории

В Генеральном плане новое жилищное строительство в населенных пунктах муниципального образования не предполагается.

В соответствии со ст. 23. Градостроительного кодекса Российской Федерации в проекте генерального плана отображаются планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

- автомобильные дороги местного значения;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа.

- Информация о развитии инженерной инфраструктуры представлена в разделе 2.4. настоящей пояснительной записки.

- Информация о развитии транспортной инфраструктуры представлена в разделе 2.3. настоящей пояснительной записки.

- Информация о иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения:

- особо охраняемых природных территорий местного значения на территории поселения не имеется;

- объектов сельскохозяйственного назначения местного значения на территории поселения не имеется.

- места захоронения.

Существующие кладбища имеют резерв площадей для захоронения в течение расчетного срока, увеличение площади кладбищ не планируется.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых к размещению на территории поселения объектов регионального значения муниципального района «Ивнянский район», их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми  условиями использования территории

Проектом генерального плана предполагается осуществить строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности - в западной части с. Песчаное - на первую очередь реализации генерального плана. Для размещения указанного объекта выделена производственная зона сельскохозяйственных предприятий Сх2.

Проектные решения предлагают развитие прибрежной полосы р. Псёл с организацией пляжной зоны для отдыха в с. Череново, в связи с этим проектом генерального плана установлены границы функциональной зоны Р2 - зоны отдыха. Также предусмотрено размещение парка культуры и отдыха в с. Песчаное по ул. Климовка, включающего строительство аллеи, тротуаров - общей площадью 10000 кв.м, детской площадки, устройство цветников, фонтана, освещения, установку скамей и др.малых форм (для размещения указанного объекта установлены границы функциональной зоны Р1 - зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)).

Информация о развитии системы социального и культурно-бытового обслуживания представлена в разделе 2.2.4. настоящей пояснительной записки.

Основные мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания (объекты местного значения муниципального района):

Объекты здравоохранения

На I очередь реализации генерального плана:

- Капитальный ремонт/реконструкция ФАПа в с. Череново. Повышение его технического и материального оснащения (в т.ч. ремонт кабинета фельдшера, процедурной,  коридора).

Объекты начального, основного общего, среднего (полного) общего образования

На I очередь реализации генерального плана:

- Реконструкция школы в с. Песчаное (в т.ч. требуется ремонт: крыши, актового зала, кабинета ОБЖ; организация ограждения территории школы; оборудование открытой спортивной площадки по нормам).

Дошкольные и внешкольные учреждения

На I очередь реализации генерального плана:

- Развитие групп дошкольного образования в с. Песчаное.

Культурно-просветительские учреждения

На расчетный срок реализации генерального плана:

- Капитальный ремонт/реконструкция существующего учреждения клубного типа с повышением его технического и материального оснащения с. Песчаное.

Объекты торговли и потребительский рынок

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Поселение может иметь свободный состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и необходимой потребностью.

Таким образом, помимо указанных ниже объектов торговли, на территории поселения могут быть размещены иные объекты торговли, общественного питания и обслуживания населения на специально отведённых для этого функциональных зонах - зонах О2 - зонах размещения объектов  социального и коммунально-бытового назначения.

В таблице ниже приведен перечень планируемых к размещению на территории Череновского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории; также дана характеристика таких зон.

Таблица 55

Перечень планируемых к размещению на территории Череновского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории;

а также характеристика таких зон

| № п/п | Наименование объекта | Наименование функциональной зоны, в границах которой предполагается размесить данный объект | Наименование устанавливаемой зоны с особыми условиями использования | Нормативный размер зоны, м | Наименование документа, регламентирующего порядок хозяйственной деятельности в зоне с особыми условиями использования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности - в западной части с. Песчаное | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 2. | Водопроводные сети | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | первая очередь |
| 3. | Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 3 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | расчётный срок |
| 4. | Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации около с. Песчаное | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 250 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 5. | Газопроводы низкого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 2 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 6. | Артезианские скважины | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона санитарной охраны (ЗСО) | 30 м (граница первого пояса ЗСО) | СанПиН 2.1.4.1110-02 | первая очередь |

- 2.6. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды

### 2.6.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Основные задачи по улучшению экологической обстановки и охране                    окружающей среды Череновского сельского поселения следующие:

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5. Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

- Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы);

- 2.6.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Экологическая стратегия градостроительного развития Череновского сельского поселения направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

В проекте генерального плана Череновского сельского поселения выявлены основные проблемы в области охраны окружающей среды, решение которых позволит сформировать благоприятные условия для жизни и здоровья человека, а так же для устойчивого функционирования природно-антропогенных систем и соблюдения принципов рационального природопользования и охраны природных ресурсов.

В проекте генерального плана проанализированы источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, построены санитарно-защитные зоны от предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

- 2.6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

На первую очередь реализации генерального плана Череновского сельского поселения предусмотрено:

- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий и объектов;

- создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга).

- 2.6.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения

На первую очередь реализации генерального плана Череновского сельского поселения предусмотрено:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

- 2.6.5. Мероприятия по охране почв

На первую очередь реализации генерального плана Череновского сельского поселения предусмотрено:

- проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга);

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов.

- 2.6.6. Мероприятия по защите от шума

На первую очередь реализации генерального плана Череновского сельского поселения:

- организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося озеленения, способствующих шумозащите.

- 2.6.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон. Все действующие на территории Череновского сельского поселения предприятия должны разработать проекты обоснования и организации санитарно-защитных зон.

В случае не соблюдения нормативной величины санитарно-защитной зоны рекомендуется разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны предприятия.

При невозможности сокращения санитарно-защитных зон до рекомендуемых размеров необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований, а именно:

- перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения;

- расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах.

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на расчётный срок реализации генерального плана Ивановского сельского поселения для существующих и проектируемых объектов, представлены в таблице ниже.

Таблица 56

Размеры СЗЗ от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на расчётный срок реализации генерального плана Череновского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Вид деятельности / для кладбищ – площадь, га | Размер СЗЗ/СР, м /класс опасности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующее положение | расчетный срок реализации |
| 1 | Кладбище, расположенное с. Песчаное | 2,25 | 50/V | 50/V |
| 2 | Кладбище, расположенное в х. Степь | 0,31 | 50/V | 50/V |
| 3 | Кладбище, расположенное у восточной границы с. Череново | 1,51 | 50/V | 50/V |
| 4 | Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в центральной части с. Песчаное | ТОК | 50/V | 50/V |
| 5 | Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в восточной части с. Песчаное | Для размещения механической мастерской | 100/ IV | 100/ IV |
| 6 | Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в с. Череново | Ферма с содержанием животных до 100 голов, зерносклад | Западная часть - 50/V, остальная территория - 100/ IV | Западная часть - 50/V, остальная территория - 100/ IV Уменьшение СЗЗ за счет комплекса природоохранных мероприятий |
| 7 | Сельскохозяйственное предприятие, расположенное у восточной границы с. Череново |  | IV/100 | IV/100 |
| 8 | Сельскохозяйственное предприятие, расположенное в западной части с. Песчаное |  | - | IV/100 |
| 9 | Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации около с. Песчаное |  | - | 250 |

Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция от 06.09.2009 г. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09).

- 2.7. Развитие зеленых насаждений Череновского сельского поселения

Организация благоустройства и озеленения территории поселения относится к вопросам местного значения поселения в соответствии с п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

### 2.7.1. Задачи по развитию зеленых насаждений

Основные задачи по развитию зелёных насаждений на территории Череновского сельского поселения следующие:

1. Повышение уровня обеспечения населения озелененными территориями общего пользования за счет озеленения территорий нового освоения, неиспользуемых территорий;

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, уличного озеленения;

3. Формирование системы озелененных территорий на основе озеленения территорий общего пользования, спортивно-рекреационных территорий, озеленение территорий специального назначения – санитарно-защитных озелененных полос, озеленение прибрежных территорий.

- 2.7.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений

Основные мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений на территории Череновского сельского поселения следующие:

1. Полное сохранение на территории Череновского сельского поселения лесов государственного лесного фонда как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

2. Полное сохранение на территории Череновского сельского поселения лесной растительности как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

3. Полное сохранение на территории Череновского сельского поселения находящихся вне границ населенных пунктов участков залесенных территорий, в том числе берегов рек и озер, склонов оврагов и балок.

4. Проведение мероприятий по развитию зеленых насаждений на территории населенных пунктов Череновского сельского поселения:

- сохранение территорий зеленых насаждений на территории населенного пункта;

- обеспечение населения зелеными насаждениями общего пользования не менее  30 м2 на человека;

- озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Система зеленых насаждений

Система озелененных и водных пространств сельского поселения выполняет компенсаторные и защитные функции природной среды, поддерживая благоприятную экологическую обстановку. Являясь неотъемлемой частью архитектурно-планировочной и пространственной организации населенных пунктов, природные компоненты обеспечивают  выразительность застройки.

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением.

Характер построения системы озеленения определяется планировочной  структурой населенных пунктов.

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения

-зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, промышленных предприятий и т.д.

-зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных и полезащитных лесополос, кладбищ, насаждений вдоль дорог, плодовых садов.

Зеленые насаждения общего пользования

Эта категория насаждений включает наиболее крупные планировочные элементы системы озеленения (скверы, бульвары), используемые всем населением города для отдыха и досуга. Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие существующих  и скверов, а также создание новых объектов, в том числе на основе существующих участков лесных насаждений.

В перспективе планируется организация мест отдыха на  наиболее привлекательных в рекреационном отношении территориях природного ландшафта.

Преобразование лесных насаждений с целью рекреационного использования требует выполнения комплекса мероприятий по предварительной подготовке территории и древостоя.

Зеленые насаждения ограниченного пользования

В системе озеленения населенных пунктов этой группе насаждений принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта, оздоровления среды и улучшения микроклимата. Композиция насаждений и организация элементов внешнего благоустройства должны соответствовать общественному характеру использования территорий, создавать условия для отдыха всех возрастных групп населения. В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50% общей площади этих объектов.

Озеленение территорий производственной зоны необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований.

Зеленые насаждения специального назначения

В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль автомобильных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, полезащитных полос, кладбищ, а также плодовых садов.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества городского ландшафта. Наиболее распространенный прием озеленения улиц – это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников. В центральных частях населенных пунктов, у общественных зданий, на перекрестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Санитарно-защитные зоны – озелененные и благоустроенные территории между промышленными предприятиями и селитебной зоной - являются одним из важных структурных элементов промышленных районов. Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее  ширины. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

Проектные предложения

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

В намеченных мероприятиях по формированию системы озеленения в населенных пунктах поселения предлагается выделение территорий  под развитие систем озеленения и формирование зеленых насаждений общего пользования.

В населенных пунктах Череновского сельского поселения предполагается сохранить существующие зелёные насаждения и значительно расширить территории озеленения за счёт освоения новых территорий в районах нового жилищного строительства, а также озеленения территорий со сложным рельефом. Для этих целей генеральный план Череновского сельского поселения устанавливает границы функциональных зон – зон рекреационного назначения (для размещения озеленения и объектов, выполняющих рекреационные функции), а также зоны озеленения специального назначения (для размещения озеленения, выполняющего защитные и специальные функции по снижению негативного воздействия объектов на окружающую среду).

В населенных пунктах поселения предполагается создание бульваров вдоль основных автодорог, а также небольших скверов возле административно-общественных зданий.

Увеличение озелененных территорий общего пользования связано с необходимостью создания комфортных условий проживания населения на территории Череновского сельского поселения.

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

Принципы и правила озеленения селитебных территорий

Озеленение является обязательным элементом благоустройства территорий. Основные виды озеленения (древесно-кустарниковые насаждения, групповые и рядовые посадки, живые изгороди, бордюры, газоны, цветники, вертикальное и сезонное озеленение) должны обеспечивать оздоровление, ландшафтную организацию, эстетическую привлекательность  среды, зонирование территорий, изоляцию отдельных участков и зон.

При проведении комплексного благоустройства необходимо сохранение существующих зеленых насаждений в сочетании с интенсивными методами озеленения. В случае сноса деревьев должна быть предусмотрена компенсация насаждений в расчете по вертикальной проекции на поверхность земли.

Для обеспечения жизнеспособности насаждений подбор посадочного материала должен производиться с применением адаптированных пород, с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.

Устройства для сезонного и вертикального озеленения  (вазоны, контейнеры,  вспомогательные конструкции и т.п.) выполняются на основе установленных образцов и индивидуальных проектов, согласованных с местным органом  по градостроительству и архитектуре.

Озеленение зон объектов соцкультбыта имеет ряд дополнительных ограничений. Особенно детских учреждений. Озеленение именно этих территорий должно проводиться по принципу «упреждения» для повышения «вандалоустойчивости» будущего благоустройства территории. В используемом ассортименте не должно быть ядовитых и колючих  растений, а также не желательно применение растений с  сильнопахнущими соцветиями.

Зеленые насаждения специального назначения проектируются озеленением санитарно-защитных зон промышленных предприятий. СЗЗ должна быть соответствующим образом планировочно организована, озеленена и благоустроена. При проектировании озеленения санитарно-защитных зон следует отдавать предпочтение созданию смешанных древесно-кустарниковых насаждений, обладающих большей биологической устойчивостью и более высокими декоративными достоинствами по сравнению с однопородными посадками. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны быть эффективными в санитарном отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами. Существующие зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон должны быть максимально сохранены и включены в общую систему озеленения зоны. При необходимости провести мероприятия по их реконструкции.

Ассортимент пород, устойчивых против производственных выбросов:

Деревья: тополь лавролистный, шелковица белая, ива белая плакучая, вяз обыкновенный, рябина обыкновенная.

Кустарники: акация желтая, бузина красная, жимолость татарская, чубушник обыкновенный, шиповник краснолистный.

Мероприятия по охране зеленых насаждений общего пользования

Зеленые насаждения общего пользования в населенном пункте, выполняющие важные санитарно-гигиенические и эстетические функции, должны сохраняться и благоустраиваться.

Для сохранения и повышения эстетических достоинств и санитарно-гигиенических свойств насаждений зоны активного отдыха скверов и парков рекомендуются следующие лесохозяйственные мероприятия:

1.лесопарковые рубки;

2.лесопарковые (декоративные) посадки, дендрологическое обоснование;

3. мероприятия по охране и защите парковых посадок;

4.биотехнические мероприятия.

Лесопарковые рубки.

В насаждениях зоны активного отдыха парков должно быть предусмотрено:

1. Прореживание. Назначается в простых по форме насаждениях до 40 лет, в которых подрост и подлесок не требуют ухода. Таким образом, создаются условия для роста и развития главных пород.

2. Рубки ухода за подростом. Они предусматриваются в насаждениях, где верхний полог не требует ухода, а уход за имеющимся подростом необходим. Рубками ухода убирается подрост малоценных пород и подлесок, которые мешают росту и развитию главных пород. При этом регулируется породный состав будущих насаждений и его пространственное размещение.

3.Санитарные рубки. Являются выборочными и предусматривают уборку поврежденных, ослабленных, усыхающих и сухостойных деревьев, которые служат местом размножения стволовых вредителей и болезней. При этом предусматривается сохранение дуплистых деревьев, являющихся местом укрытия или гнездования птиц, за исключением экземпляров, представляющих опасность для отдыхающих.

Дендрологическое обследование

В парках и скверах требуется работа по посадке зеленых насаждений, которые должны логично и эстетично согласовываться не только между собой, а также с рельефом, планировкой аллей и дорог, архитектурными объектами, водным пространством и др. При этом следует предусматривать посадку таких видов растений, которые обладают хорошими бактерицидными свойствами, например, сосна обыкновенная, дуб красный, ива, ель, можжевельник и др.

При разработке дендрологического обоснования парков и скверов главным образом следует учитывать существующую ландшафтную ситуацию. Главная цель этих обоснований – не нарушить естественность лесных образований и зеленых луговых пространств, корректно и эстетично запроектировать посадку зеленых насаждений. С этой целью могут быть разработаны различные варианты групп и массивов насаждений со скамьями и беседками, с декоративными скульптурами и большими камнями - валунами.

Для усиления эстетических достоинств отдельных участков скверов или парков могут быть применены декоративные посадки и живая изгородь.

Живые изгороди будут усиливать живописность отдельных участков и мест отдыха. С другой стороны, они организуют движение посетителей и закрывают те постройки и объекты, которые снижают эстетические качества ландшафта.

Плотная полоса кустарника, которую можно расположить вдоль дороги, будет служить хорошей естественной шумовой и пылевой защитой от транспорта. Одним из приемов формирования пейзажа в парковом комплексе является включение в композицию посадок естественных камней.

Мероприятия по охране и защите посадок в парках и скверах

Противопожарные мероприятия. Они включают в себя предупредительные мероприятия и систему обнаружения пожаров.

Тушение пожаров предусмотрено производить силами пожарных частей.

1. Предупредительные мероприятия – заключаются, прежде всего, в осуществлении строгого контроля за соблюдением «Правил пожарной безопасности в лесу», а также в необходимой разъяснительной работе среди отдыхающих путем применения средств наглядной агитации, бесед, лекций и т.п.

2. Система обнаружения пожаров – обеспечивается устройством в парках и скверах средств пожарно-охранной сигнализации, регулярным патрулированием работников парков по закрепленной территории.

Мероприятия по защите парковых посадок. В целях сохранения насаждений парков и скверов в нормальном санитарном состоянии необходимо осуществлять следующие лесозащитные мероприятия:

- лесопотологический надзор;

- выборочные санитарные рубки деревьев.

Выборке подлежат деревья сухостойные, усыхающие, а также заселенные стволовыми вредителями и пораженные болезнями.

Биотехнические мероприятия. Биотехнические мероприятия должны быть ориентированы на искусственное поддержание экологически обоснованного видового состава и численности животных, способных обитать в условиях интенсивной рекреационной нагрузки.

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности имеют смысл тогда, когда отсутствует альтернатива иного, более эффективного использования земель (например, под строительство, разбивку сада и т.п.) или когда земли временно пустуют, или на специфических местообитаниях, которые невозможно использовать иным способом (вдоль заборов по обочинам, мелкоконтурные «тупички» и т.п.). Таких случаев бывает достаточно много и игнорировать рудеральную растительность урбоэкосистем весьма нерационально.

При оптимизации рудеральной растительности рекомендуются следующие мероприятия:

1. Залужение многолетними травами.

2. Подсев многолетних трав. Применяется в тех случаях, когда провести залужение по полной программе не представляется возможным (например, на крутых склонах) или когда условия местообитания и особенности местопроизрастания сообщества позволяют ограничиться лишь подсевом (например, на рыхлых богатых почвах залежей, заброшенных огородах, на вспаханных землях).

3. Агротехнические мероприятия

3а. Прополка. Рекомендуется только для борьбы с сорняками на огородах и других возделываемых местах. При применении только вспашки и боронования на непахотных землях рудеральных местообитаний положение только ухудшается – появляются нежелательные пионерные сообщества, нередко ещё более вредоносные, чем предшественники. Эти мероприятия могут применяться только в сочетании с залужением, при разбивке клумб и т.п.

3б. Скашивание. Для уничтожения многих типов сообществ этот приём малоэффективен, так как растения быстро отрастают, образуя семена.

4. Использование сообществ в существующем состоянии. Применяется в тех случаях, когда сообщество может быть полезным для человека, и для местообитания нет другой более ценной альтернативы. Таких случаев бывает много, например, спорышевые сообщества наиболее оптимальны на вытаптываемых площадях дворов, спортивных и детских площадок; другие полезные сообщества – на мелкоконтурных местообитаниях вдоль заборов, во дворах.

Для каждого типа рудеральной растительности с учётом его положительных и отрицательных качеств, экологических и биологических свойств, положения в сукцессионном ряду и др. предлагается определенный набор мероприятий оптимизаций.

- 2.8. Санитарная очистка территории

На территории Череновского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично уборщиками контейнерных площадок.

При анализе организации санитарной очистки территории Череновского сельского поселения был выявлен ряд проблем, решение которых предполагается осуществить на первую очередь реализации генерального плана. Предполагается:

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения.

- организация сбора и вывоза всего образуемого на территории поселения объёма ТБО;

- установка контейнеров для сбора ТБО большего объема, удобных для складирования и перегрузки мусора; оборудование крытых площадок

- установка мусорных контейнеров под ТБО в населенных пунктах поселения.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными мероприятиями по организации системы санитарной очистки являются:

1. организация регулярного сбора, транспортировки и удаления ТБО;

2. увеличение охвата населенных пунктов, производящих сбор ТБО контейнерным способом и увеличение парка контейнеровозов;

3. обезвреживание и утилизация всех отходов (в том числе, специфических);

4. уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытьё усовершенствованных покрытий.

Также необходимо контролировать очаги загрязнения, такие, как несанкционированные свалки, т.к. загрязнение поверхностных вод и утилизация бытовых и производственных отходов тесно сплетены в единый узел. Загрязнение почв и поверхностных вод, в свою очередь, наносит ущерб здоровью населения,  приводит к ограничению использования территорий для жилищного строительства и рекреационных целей.

Первоочередными мероприятиями по санитарной очистке территорий являются:

1. контроль за сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО;

2. благоустройство мест временного хранения и накопления ТБО;

3. ликвидация несанкционированных свалок;

4. разработка Генеральной схемы очистки населенных пунктов;

5. организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

7. предотвращение несанкционированного размещения биологических отходов;

Мероприятия на расчетный срок:

1. внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

2. усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

Необходимо проводить мероприятия по предотвращению сжигания растительных остатков как населением, так и предприятиями агропромышленного комплекса.

Относительно местного населения решение данной проблемы необходимо проводить штрафными санкциями, а также активной и подробной информацией в СМИ, радио, телевидении о вреде, наносимом окружающей среде сжиганием растительных остатков.

На предприятиях агропромышленного комплекса борьба за недопущение сжигания пожнивных остатков, соломы на полях должна производиться более жесткими экономическими методами.

Расчет количества ТБО с селитебной территории

Годовая норма накопления ТБО на одного жителя принимается:

1. Твердые бытовые отходы – 450 кг на 1 чел. в год (в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

Расчет образования ТБО жителями Череновского сельского поселения по срокам реализации генерального плана представлен в таблице ниже.

Таблица 57

Расчет образования ТБО жителями по срокам реализации генерального плана Череновского сельского поселения

| № п/п | Объекты образования отходов | Количество образующихся отходов, т/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | с. Череново | 247,5 | 243,0 |
| 2 | с. Песчаное | 281,25 | 279,0 |
| 3 | х. Череновские Выселки | 2,25 | 2,25 |
| 4 | х. Степь | 0 | 0 |
|  | Итого | 531,0 | 524,25 |

Нормативы образования ТБО предприятиями и учреждениями Череновского сельского поселения не представлены.

- 2.9. Инженерная подготовка территории

Исходными данными для разработки раздела инженерной подготовки территории в границах генерального плана послужили природные, инженерно-геологические и гидрогеологические условия поселения.

Вертикальная планировка территории необходима для создания условий осуществления на ней строительства зданий и сооружений, устройство улиц и проездов с продольными и поперечными уклонами для удобного и безопасного движения  транспорта и пешеходов и обеспечения быстрого и полного поверхностного водоотвода.

В настоящее время нерегулируемый естественный поверхностный сток оказывает вредное  механическое воздействие на поверхностные слои грунтов, выражающееся в явлениях смыва и размыва почв и пород. Такие явления принято называть эрозионными. Интенсивность эрозионных процессов в значительной степени определяется скоростью движения стока, т.е. уклонами дневной поверхности. Различают поверхностную эрозию, способствующую сглаживанию неровностей рельефа, и линейную, приводящую к образованию рытвин, оврагов, балок и т.д. Следствием плоскостной эрозии является смыв наиболее мелкозернистых частиц, в том числе и гумусовых, в результате чего ухудшаются структура, состав и плодородие почвы, нарушается питательный и водный режим, резко изменяются условия для произрастания растений.

Неровности рельефа и крутые склоны способствуют концентрации поверхностного стока и возникновению временных водотоков, действие которых приводит к необратимым процессам – усиленному смыву почвенного покрова и размыву пород, образованию промоин и оврагов (глубинной эрозии). Следствием этих процессов являются заиление поймы и русла рек продуктами разрушения (овражным аллювием), сокращение полезных площадей (сельскохозяйственных угодий и территорий застройки), а при активном образовании оврагов – обрушение зданий и сооружений. На склонах оврагов развиваются оползни, обвалы, осыпи, способствующие расширению оврагов.

Общими задачами инженерной подготовки территорий с действующими оврагами являются:

- изменение природно-техногенной обстановки в районе эродированных территорий с целью предотвращения развития оврагов и эрозионных процессов;

- частичная или полная ликвидация оврагов, создающих угрозу разрушения городских объектов или возникновения особо неблагоприятной обстановки для жизнедеятельности;

- проведение специальных инженерных мероприятий по подготовке и приспособлению овражных территорий к использованию их в градостроительных целях.

Основные способы защиты откосов от ветровой и водной эрозии – их залужение, а также посадка деревьев и кустарников. Эти меры эффективны при крутизне склонов не более 25-350. Более крутые склоны уполаживают, устраивая на них промежуточные бермы.

Для защиты поверхностного слоя почвы от разрушения вводят также ряд ограничений: запрещают вырубку существующей древесно-кустарниковой растительности в оврагах, распашку склонов.

Состав и объем мероприятий по инженерной подготовке территории подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования, так как имеющиеся данные об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях не позволяют определить их с достаточной степенью точности.

- 2.10. Перечень и характеристика возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Природные риски:

- Риски возникновения землетрясений на территории Череновского сельского поселения маловероятны;

- Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур в летний пожароопасный период риски возникновения природных и торфяных пожаров высоки.

- Риски возникновения геологически-опасных явлений «оползней» на территории  Череновского сельского поселения отсутствуют.

- Исходя из частоты возникновения опасной гидрологической обстановки в Кочетовском сельском поселении риск затопления, подтопления населенных пунктов формируемыми гидрологическими явлениями, отсутствует.

Перечень возможных источников ЧС природного характера:

- бури – возможно усиление ветра до 15 м/с;

- возникновение лесных и торфяных пожаров в летний пожароопасный период;

- возникновение снежных заносов на автодорогах в зимний период, что приведет к нарушению жизнеобеспечения населения отдаленных населенных пунктов на срок до 2-х суток;

- разрушения и повреждения жилых домов и хозяйственных построек при шквалах и ураганах

- чрезвычайные ситуации в агропромышленном комплексе, связанные с гибелью сельскохозяйственных культур в результате сильных морозов и продолжительных ливневых дождей.

Опасные метеорологические явления

Сильные ветры

Для максимальной скорости ветра до 20-25 м/с, характерной для территории поселения, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2), следует ожидать разрушения слабой степени наземных линий связи, зданий с легким металлическим каркасом и кирпичных малоэтажных зданий.

Сильный гололед

Наблюдающиеся зимой опасные явления нередко наносят огромный ущерб отраслям экономики и вызывают человеческие жертвы. Сильное гололёдно-изморозевое отложение на проводах является чрезвычайной ситуацией когда диаметр отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда, для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более. Неблагоприятным фактором являются заморозки – поздние весенние и ранние осенние. Обычно последние заморозки заканчиваются в середине апреля, а первые начинаются в середине октября. Наибольшую опасность зимой представляет гололёдно-изморозевые явления, прогнозируемые с ноябрь по февраль месяцы, которые могут приобретать опасный характер (диаметр отложения 20 мм и более). Если осадки в виде дождя при отрицательной температуре воздуха длительны, происходит опасное нарастание льда, который становится причиной аварий на дорогах, обрывов линий электропередач, а также многочисленных травм.

Снегопады

Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов  зданий.

Сильный дождь

Проходящие интенсивные сильные дожди, приводящие не только к возникновению наводнения, но и к вымоканию (гибели) на больших площадях зерновых, овощных и кормовых культур на полях сельскохозяйственных предприятий и вымоканию (гибели) овощных культур на личных участках граждан. Повсеместно в летнем периоде сильные дожди могут сопровождаться выпадением града размером до 5 мм. Выпадающий град также приводит к гибели сельскохозяйственных культур на полях сельскохозяйственных предприятий и частных участках граждан.

Характером воздействия поражающего фактора является подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы.

Лесные и торфяные пожары.

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», в связи с возможной сухой, жаркой погодой, повышением класса пожарной опасности в лесах, расположенных на территории национального парка, а также в целях предупреждения пожаров, уменьшения их последствий, на территории поселения может быть введен особый противопожарный режим.

Для предотвращения возможного возникновения пожара, необходимо знать и соблюдать следующее:

- не разводить костры в хвойных молодняках, в местах с наличием сухой травы, на участках леса подвергшихся ветровалу, бурелому, на лесосеках, неочищенных от порубочных остатков;

- не бросать горящие спички и окурки и не пользоваться открытым огнем вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и материалов;

- не оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань и др.);

- посещение лесов с введением особого противопожарного режима категорически запрещается до его отмены

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов. В зону высокой пожарной опасности на территории поселения населенные пункты не попадают.

Опасные гидрологические процессы и явления

Наводнение, половодье, паводок и подтопление. Наводнение, половодье, паводок и подтопление. В результате обильных осадков, интенсивного таяния снегов и малой ширины русла водотока возможен разлив рек поселения. Согласно приказа МЧС России от 25.10.2004 №484 «Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (зарегистрирован в Минюсте России 23 ноября 2004 года №6144) органом местного самоуправления осуществляется разработка паспорта безопасности муниципального образования.

В соответствии с паспортом безопасности Череновского сельского поселения на территории поселения зоны подтопления, затопления, которые числятся на государственном балансе, отсутствуют.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, затопления» зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

В случае, если на период реализации проекта генерального плана будут зафиксированы затопления, подтопления, необходимо провести работы по установлению границ указанных зон и внесению соответствующих изменений в документы территориального планирования. Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона "О землеустройстве".

В целом, по данным многолетних наблюдений, чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями, на территории поселения зафиксировано не было.

В целом, опасные природные процессы, вызывающие необходимость серьезной инженерной защиты сооружений и территории, отсутствуют. Выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов" не требуется.

- 2.11. Перечень и характеристика существующих и возможных источников ЧС техногенного характера

Техногенные риски:

- воздействия поражающих факторов современных средств поражения на территории Череновского сельского поселения маловероятны;

- риски возникновения аварий на объектах речного транспорта отсутствуют в связи с отсутствием в Череновском сельском поселении объектов речного транспорта;

- риски возникновения аварий на объектах воздушного транспорта отсутствуют в связи с отсутствием в Череновском сельском поселении объектов воздушного транспорта;

- риски возникновения аварий на химически-опасных объектах на территории Череновского сельского поселения отсутствуют из-за отсутствия объектов ХОО;

- риски возникновения аварий на радиоционно-опасных объектах отсутствуют из-за отсутствия объектов РОО на территории Череновского сельского поселения;

- риски возникновения гидродинамических аварий на территории Череновского сельского поселения отсутствуют;

- исходя из статистики на территории Череновского сельского поселения вероятность возникновения ЧС, связанных с техногенными пожарами, незначительна и маловероятна;

- чрезвычайные ситуации при транспортировке аварийных химически-опасных веществ (АХОВ), взрыво- и пожароопасных веществ по железной дороге. Грузополучателей АХОВ и взрыво-пожароопасных веществ в поселении нет;

- чрезвычайные ситуации, связанные с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов при их транспортировке и хранении, маловероятны;

- В целом на территории сельского поселения сохраняется вероятность возникновения ДТП на объектах автомобильного транспорта. Крупных ДТП не зафиксировано;

- исходя из оценки риска на территории Череновского сельского поселения имеется высокая вероятность возникновения аварийных ситуаций на электросетях в связи с износом основных производственных фондов.

Аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

На территории Череновского сельского поселения последствиями аварий на системах жизнеобеспечения могут быть – отключение электроснабжения, крупные повреждения основных и запасных линий электропитания поселения в зимний период приведут к остановке работы котельной и систем водоснабжения. Последствия длительного перерыва работы указанных систем непредсказуемы.

Перерыв водоснабжения на длительное время в летний период могут привести к массовым инфекционным болезням и гибели людей.

Риски возникновения техногенных пожаров

Техногенный пожар – это один из видов пожаров, вызванных сбоем в работе технических систем, повлекших аварию на объекте промышленного комплекса, транспорта. Как правило, техногенные пожары сопровождаются массовыми жертвами среди населения и экологическими бедствиями, представляющими непосредственную угрозу общественной и национальной безопасности.

Пожары по своим масштабам и интенсивности подразделяются на следующие категории:

- Отдельный пожар – пожар, возникший в отдельном здании или сооружении. Продвижение людей и техники по застроенной территории между отдельными пожарами возможно без средств защиты от теплового излучения.

- Сплошной пожар – одновременное интенсивное горение преобладающего количества зданий и сооружений да данном участке застройки. Продвижение людей и техники через участок сплошного пожара невозможно без средств защиты от теплового излучения.

- Массовый пожар – совокупность отдельных и сплошных пожаров.

- Огневой шторм – особая форма распространяющегося сплошного пожара, характерными признаками которого являются: наличие восходящего потока продуктов сгорания и нагретого воздуха; приток свежего воздуха со всех сторон со скоростью не менее 50 км/ч по направлению к границам огневого шторма.

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются причинение вреда жизни и здоровью людей, причинение материального ущерба зданиям и оборудованию.

Исходя из статистики на территории Череновского сельского поселения вероятность возникновения ЧС, связанных с техногенными пожарами, незначительна.

Химически опасные объекты с угрозой выброса аварийно-химических опасных веществ (АХОВ). Аварии на автомобильном транспорте

Наиболее вероятными аварийными ситуациями на транспортных коммуникациях являются следующие ситуации:

- пролив (утечка) из цистерны легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в результате разгерметизации цистерны;

- пролив АХОВ в результате разгерметизации цистерны.

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на авто- и железнодорожном транспорте (при перевозке СУГ, ЛВЖ и АХОВ автомобильным транспортом):

- сценарий развития аварии, связанной с проливом АХОВ (хлор, аммиак) автомобильном транспорте;

- сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте при перевозке АХОВ (аммиак);

- сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте;

- сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте при перевозке ЛВЖ (бензин)

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

- токсическое поражение АХОВ

- тепловое излучение при воспламенении различного топлива;

- воздушная ударная волна при взрыве топливовоздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Расчеты по определению зон действия основных поражающих факторов выполнены с использованием следующих методик:

- - ГОСТ Р 12.3.047-98 «ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методика контроля»;

- - «Аварии и катастрофы. Предупреждения и ликвидация аварий» в 4-х книгах;

- - НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности»;

- - РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения СДЯВ при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте»;

- - «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2;

- - РАО «Газпром» «Отраслевое руководство по анализу и управлению риском, связанным с техногенным воздействием на человека и окружающую среду при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности»;

- - РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливовоздушных смесей».

Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости. Поэтому именно эти варианты аварий положены в основу следующих типовых сценариев.

1. Сценарий развития аварии, связанной с проливом АХОВ (хлор, аммиак) на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны, перевозящей АХОВ (аммиак, хлор) в результате дорожно-транспортного происшествия.

Данные:

- количество участвующего в аварии аммиака на автотранспорте

- Q=3,81 т (83% от объема цистерны);

- количество участвующего в аварии хлора на автотранспорте

- Q=1,0 т;

- плотность аммиака

- d=0,681 т/м;

- плотность хлора

- d= 1,553 т/м;

- толщина слоя, участвующего в аварии вещества

- h=0,05 м.

Порядок оценки последствий аварий

- Эквивалентное количество вещества по первичному облаку определяется по формуле:

- Q=K K K KQ,

- где K, K, K, K - коэффициенты принимаемые по таблице П2;

- Q - количество участвующего вещества, т.

- Эквивалентное количество участвующего вещества по вторичному облаку определяется по формуле:

- Q=(1 - K) K K K K KKQ/(h d),

- где K, K, K - коэффициенты принимаемые по таблице П2;

- Q - количество участвующего вещества, т;

- h – толщина слоя АХОВ, м;

- d – плотность АХОВ, т/м.

Характеристика зон заражения при выбросе АХОВ

| № | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества, т | Полная глубина зоны заражения, км | Площадь фактического заражения, км | Время подхода АХОВ к объекту, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога | Аммиак | 3,81 | 1,63 | 0,23 | 5 |
|  |  | Хлор | 1,0 | 4,79 | 2,02 |  |

Определение времени подхода облака АХОВ к проектируемому объекту

Время подхода облака зараженного воздуха к населенным пунктам зависит от скорости переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле (РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов СДЯВ при авариях (разрушениях) на химических опасных объектах и транспорте»);

- t=X/V,

- где t – время подхода, час;

- X – расстояние от источника заражения до микрорайона, км;

- V – скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/час, определяется по HL 52/04/253-90.

Определение возможных потерь людей в очаге химического поражения

Потери населения в результате аварий, связанных с выбросом АХОВ, будут зависеть от численности людей, оказавшихся на площади очага, степени их защищенности и своевременного использования средств индивидуальной защиты (противогазов).

Значение ингаляционной токсодозы

| Опасное химическое вещество | Ингаляционная токсодоза |
| --- | --- |
| Хлор | Смертельная токсодоза – 6 мг мин/л Пороговая токсодоза – 0,6 мг мин/л |
| Аммиак | Смертельная токсодоза – 100 мг мин/л Пороговая токсодоза – 15 мг мин/л |

Структура возможных потерь населения

| № | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Степень поражения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Легкая | Средняя, тяжелая | Со смертельным исходом |
| 1 | Автомобильная дорога | Аммиак | 58 | 43 | 29 |
|  |  | Хлор | 502 | 376 | 251 |

2. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте при перевозке АХОВ (аммиак)

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны, перевозящей АХОВ (аммиак). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливовоздушной смеси. Воспламенение образовавшейся топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Количество опасных веществ, участвующих в создании поражающих факторов и результаты расчета зон действия поражающих факторов

| Параметр |  | Ед. изм. | Аммиак |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры аварийного объекта |  |
|  |  |  | Автоцистерна | Ж/д цистерна |
|  |  |  | Расстояние от места аварии, м |  |
|  |  |  | 50 | 50 |
| Входные параметры |  |  |  |  |
| Mr | масса горючего вещества в облаке ТВС | кг | 2 530 | 30079 |
| Сст | стехиометрическая концентрация вещества в смеси с воздухом | кг/м | 0,077 | 0,077 |
| Cr | концентрация горючего вещества в облаке ТВС | кг/м | 0,140 | 0,140 |
| - | вид окружающего пространства | - | открытое (вид 4) | открытое (вид 4) |
| - | класс горючего вещества | - | 4 | 4 |
| - | агрегатное состояние ТВС | - | гетерогенное | гетерогенное |
| r | расстояние для расчета параметров воздушной волны | м | 50 | 50 |
| P | атмосферное давление | Па | 101 324 | 101 324 |
| C | скорость звука в воздухе | м/с | 340 | 340 |
| m | масса тела человека | кг | 80 | 80 |
| - | вещество | - | аммиак | аммиак |
| Результирующие параметры |  |  |  |  |
| E | эффективный энергозапас | Дж | 5,1,Е+10 | 5,1,Е+10 |
| qr | удельная теплота сгорания газа | Дж/кг | 18 480 000 | 18 480 000 |
| b | - | - | 0,42 | 0,42 |
|  | ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения |  |  |  |
| - | в т.ч. номер диапазона | - | 6 | 6 |
| - | режим взрывного превращения | - | дефлаграция | дефлаграция |
| - | диапазон скоростей | м/с | 95,97 | 144,99 |
| Rx | безразмерное расстояние |  | 0,63 | 0,27 |
| Px | безразмерное давление |  | 0,24 | 2,47 |
| Ix | безразмерный импульс фазы сжатия |  | 0,01 | 0,04 |
| ∆P | давление при | Па | 24 587 | 250435 |
| - | расстоянии от центра взрыва | м | 50 | 50 |
| - | скорости горения | м/с | 95,97 | 144,99 |
| I | импульс фазы сжатия при | Па*с | 288 | 1950 |
| - | расстоянии от центра взрыва | м | 50 | 50 |
| - | скорости горения | м/с | 95,97 | 144,99 |
| Pr | вероятность повреждений стен промышленных зданий | - | 4,973 | 9,606 |
| Pr | вероятность разрушения промышленных зданий | - | 3,801 | 7,973 |
| Pr | вероятность длительной потери управляемости у людей | - | -7,960 | 0,676 |
| Pr | вероятность разрыва барабанных перепонок | - | 2,808 | 6,345 |
| Pr | вероятность отброса людей взрывной волной | - | -7,720 | 2,585 |
| Радиусы поражения |  |  |  |  |
|  | полное разрушение здания, здание подлежит сносу | м | 59,31 | 144,34 |
|  | тяжелые разрушения здания, здание подлежит сносу | м | 87,41 | 212,72 |
|  | средние повреждения, возможно восстановление здания | м | 149,05 | 364,66 |
|  | разрушение оконных проемов, легко сбрасываемых конструкций | м | 437,05 | 1063,59 |
|  | частичное разрушение и остекленения | м | 874,09 | 2127,18 |
|  | смертельно поражение людей | м | 59,31 | 144,34 |

3. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной или автомобильной цистерны, перевозящей бензин в результате железнодорожной катастрофы или ДТП. Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Данные:

- количество разлившегося при аварии бензина

- V=8,55 м (95% от объема цистерны);

- площадь пролива

- S=171,0 м

Порядок оценки последствий аварий

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м и более.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью                          1,4 кВт/ м, составляет 61 м

| № | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество разлившегося вещества, м | Площадь пролива, м | Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильная дорога | Бензин | 8,55 | 171,0 | 61 |

Количество пострадавших среди населения и степень повреждения оборудования и зданий будет зависеть от удаленности аварии от населённых пунктов.

Поражение зданий и сооружений тепловым излучением

| Характер повреждения элементов зданий | Интенсивность излучения, кВт/м |
| --- | --- |
| Стальные конструкции (критическая температура прогрева 300°С) разрушение 10 мин. при 30 мин. при 90 мин. при | 30 20 12 |
| Кирпичные конструкции (критическая температура прогрева 700 °С) разрушение 10 мин. при 30 мин. при 90 мин. при | 95 55 30 |
| Взрыв резервуаров с нефтепродуктами (температура самовоспламенения менее 235 °С при степени черноты поверхности резервуара 0,35) 5 мин. при 10 мин. при 20 мин. при | 34,9 27,6 21,4 19,5 |

Поражение человека тепловым излучением

| Характер воздействия на человека | Интенсивность излучения, кВт/м |
| --- | --- |
| Без негативных последствий в течение неограниченного времени | 1,4 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек. Ожог 1 степени через 15-20 сек. Ожог 2 степени через 30-40 сек. | 7,0 |
| Непереносимая боль через 3-5 сек. Ожог 1 степени через 6-8 сек. Ожог 2 степени через 12-16 сек. | 10,5 |
| Летальный исход с вероятностью 50% при длительном воздействии около 10 сек. | 44,5 |

4. Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте при перевозке ЛВЖ (бензин)

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной или автомобильной цистерны, перевозящей бензин в результате железнодорожной или автомобильной катастрофы. Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливовоздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Количество опасных веществ, участвующих в создании поражающих факторов и результаты расчета зон действия поражающих факторов

| Параметр |  | Ед. изм. | Бензин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметры аварийного объекта |  |
|  |  |  | Автоцистерна | Ж/д цистерна |
|  |  |  | Расстояние от места аварии, м |  |
|  |  |  | 50 | 50 |
| Входные параметры |  |  |  |  |
| Mr | масса горючего вещества в облаке ТВС | кг | 4 692 | 39096 |
| Сст | стехиометрическая концентрация вещества в смеси с воздухом | кг/м | 0,077 | 0,077 |
| Cr | концентрация горючего вещества в облаке ТВС | кг/м | 0,140 | 0,14 |
| - | вид окружающего пространства | - | открытое (вид 4) | открытое (вид 4) |
| - | класс горючего вещества | - | 3 | 3 |
| - | агрегатное состояние ТВС | - | гетерогенное | гетерогенное |
| r | расстояние для расчета параметров воздушной волны | м | 50 | 50 |
| P | атмосферное давление | Па | 101 324 | 101 324 |
| C | скорость звука в воздухе | м/с | 340 | 340 |
| m | масса тела человека | кг | 80 | 80 |
| - | вещество | - | бензин | бензин |
| Результирующие параметры |  |  |  |  |
| E | эффективный энергозапас | Дж | 2,3,Е+10 | 1,9,Е+10 |
| qr | удельная теплота сгорания газа | Дж/кг | 44 000 000 | 44 000 000 |
|  | ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения |  |  |  |
| - | в т.ч. номер диапазона | - | 5 | 5 |
| - | режим взрывного превращения | - | дефлаграция | дефлаграция |
| - | диапазон скоростей | м/с | 175,94 | 250,51 |
| Rx | безразмерное расстояние |  | 0,38 | 0,19 |
| Px | безразмерное давление |  | 1,02 | 6,63 |
| Ix | безразмерный импульс фазы сжатия |  | 0,03 | 0,05 |
| ∆P | давление при | Па | 103 720 | 671816 |
| - | расстоянии от центра взрыва | м | 50 | 50 |
| - | скорости горения | м/с | 175,94 | 250,51 |
| I | импульс фазы сжатия при | Па*с | 1 286 | 4225 |
| - | расстоянии от центра взрыва | м | 50 | 50 |
| - | скорости горения | м/с | 175,94 | 250,51 |
| Pr | вероятность повреждений стен промышленных зданий | - | 8,526 | 11,477 |
| Pr | вероятность разрушения промышленных зданий | - | 6,549 | 9,589 |
| Pr | вероятность длительной потери управляемости у людей | - | -2,129 | 5,160 |
| Pr | вероятность разрыва барабанных перепонок | - | 5,001 | 7,849 |
| Pr | вероятность отброса людей взрывной волной | - | -0,574 | 6,848 |
| Радиусы поражения |  |  |  |  |
|  | полное разрушение здания, здание подлежит сносу | м | 103,40 | 210,45 |
|  | тяжелые разрушения здания, здание подлежит сносу | м | 152,37 | 310,14 |
|  | средние повреждения, возможно восстановление здания | м | 261,21 | 531,67 |
|  | разрушение оконных проемов, легко сбрасываемых конструкций | м | 761,86 | 1550,71 |
|  | частичное разрушение и остекленения | м | 1 523,72 | 3101,42 |
|  | смертельно поражение людей | м | 103,40 | 210,45 |

Количество пострадавших среди населения и степень повреждения оборудования и зданий будут зависеть от удаленности аварии от населённых пунктов.

Количественная оценка параметров воздушных ударных волн, определение вероятных степеней поражения людей и повреждения зданий при авариях со взрывами ТВС рассчитано по методике РД 03-409-01

Поражение людей ударной волной

| Степень травмирования | Значение избыточного давления во фронте ударной волны, кПа |
| --- | --- |
| Сильные травмы с частным смертельным исходом | Более 100 |
| Сильные травмы с частным смертельным исходом | 100-60 |
| Сильная контузия всего организма, повреждение внутренних органов и мозга, тяжелые переломы конечностей с возможным смертельным исходом | 60-40 |
| Серьезные контузии, повреждение органов слуха, ушибы и вывихи конечностей | 40-20 |

Степень разрушения элементов объекта при различных избыточных давлениях ударных волн, кПа

| № | Здания, сооружения и устройства различных видов транспорта | Значения ∆Р (кПа), вызывающие разрушения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | слабое | среднее | сильное | полное |
| 1. | Здания вокзалов с тяжелым металлическим или ж/б. каркасом и тяжелым стеновым заполнением | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-100 |
| 2. | Здания кирпичные (блочные) многоэтажные | 8-12 | 12-20 | 20-30 | 30-40 |
| 3. | Здания кирпичные (блочные) малоэтажные | 8-12 | 12-25 | 25-35 | 34-45 |
| 4. | Здания каркасного типа с легким заполнением | 10-20 | 20-50 | 50-80 | 80-120 |
| 5. | Воздушные ЛЭП | 20-50 | 50-70 | 70-120 | более 120 |
| 6. | Подземные кабельные линии электроснабжения и связи | 200-300 | 300-600 | 600-1000 | более 1000 |
| 7. | Мосты железобетонные и металлические с пролетом до 45 м | 100-150 | 150-200 | 200-250 | более 250 |
| 8. | Мосты железобетонные с пролетом 20-25 м | 50-100 | 100-150 | 150-200 | более 200 |
| 9. | Мосты деревянные низководные | 20-50 | 50-80 | 80-100 | более 100 |
| 10. | Подземные сети водопровода, канализации, газоснабжения | 400-600 | 600-1000 | 1000-1500 | более 1500 |
| 11. | Водонапорные башни | 20-40 | 40-60 | 60-70 | более 70 |
| 12. | Шоссейные дороги с твердым покрытием | 100-300 | 300-1000 | 1000-2000 | 2000-3000 |
| 13. | Автомобили грузовые, цистерны | 20-30 | 30-50 | 55-65 | более 65 |
| 14. | Автобусы и кунги | 15-20 | 20-45 | 45-60 | 60-80 |
| 15. | Автозаправочные станции | 20-30 | 30-40 | 40-60 | - |
| 16. | Заглубленные емкости (подземные резервуары) | 20-50 | 50-100 | 100-200 | более 200 |
| 17. | Магистральные трубопроводы | 200-350 | 350-600 | 600-1000 | - |
| 18. | ЛЭП воздушные высоковольтные | 20-60 | 60-100 | 100-160 | более 160 |
| 19. | Антенные устройства | 10-20 | 20-40 | 40-60 | более 60 |
| 20. | Железнодорожное полотно, стрелочные переводы | 100-200 | 200-300 | 300-500 | более 500 |

Характеристика степеней разрушения зданий

| Степени разрушения | Характеристика разрушения |
| --- | --- |
| Слабые | Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких построек и др. Основные несущие конструкции сохраняются. Для полного восстановления требуется капитальный ремонт. |
| Средние | Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих конструкций сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраняться часть ограждающих конструкций – стен, однако при этом второстепенные и несущие конструкции могут быть частично разрушены. Здание выводится из строя, но может быть восстановлено. |
| Сильные | Разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал. Восстановление возможно с использованием сохранившихся частей и конструктивных элементов. В большинстве случаев восстановление нецелесообразно. |
| Полные | Полное обрушение здания, от которого могут сохраниться только поврежденные (или неповрежденные) подвалы и незначительная часть прочных элементов. При полном разрушении образуется завал. Здание восстановлению не подлежит. |

В случае нахождения людей в момент внешнего взрыва в зданиях их поражение может наступить от механического воздействия за счет разрушения зданий (обрушение перекрытий и т. п.). Структура гуманитарных потерь в разрушенных зданиях представлена в таблице:

Количество выживших людей, находящихся в разрушенных зданиях и сооружениях

| Класс зоны | Избыточное давление, кПа | Степень разрушения зданий | Количество (%) выживших людей, находящихся в зданиях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Промышленных | Жилых |
| 1. | ≥100 | Полное разрушение – разрушение всех элементов зданий (включая подвалы) | 35 | 40 |
| 2. | 53 | Сильное повреждение – 50 % полное разрушение | 60 | 65 |
| 3. | 28 | Сильное повреждение – разрушение зданий без обрушения. Разрушение резервуаров | 80 | 85 |
| 4. | 12 | Умеренные разрушения – повреждение внутренних перегородок, рам, дверей | 90 | 98 |

Пожаровзрывоопасные объекты.

Большой материальный ущерб и гибель людей могут принести возникшие пожары на складах (хранилищах) сена и концентрированных кормов, животноводческих фермах и комплексах, а также в жилых зданиях граждан. При разрушении технологического оборудования могут возникнуть вторичные очаги поражения. Других пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения не имеется, вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций незначительна.

- 2.12. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

В соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, а также в соответствии с положениями схемы территориального планирования Белгородской области, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 31 октября 2011 года №399-пп «Об утверждении схемы территориального планирования Белгородской области» (в ред. постановления Правительства Белгородской области №98-пп от 21 февраля 2022 года «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 31 октября 2011 года №399-пп»), размещение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения на территории Череновского сельского поселения не предусмотрено.